001. Скорость распространения ультразвука в среде в наибольшей степени зависит от:

плотности среды

ее упругих свойств

температуры

удельного веса

002. Коэффициент отражения ультразвука зависит от:

разности сопротивления на границе раздела среды

разности температуры на границе раздела среды

разности электрической емкости на границе раздела среды

разности поглощения энергии при прохождении через среду

003. Ультразвуковая волна в среде распространяется в виде:

продольных колебаний

поперечных колебаний

электромагнитных колебаний

прямолинейных, равномерных колебаний

004. Какая частота ультразвуковых колебаний используется в медицинской практике:

0,1 - 1,0 мГц

1,0 - 10,0 мГц

10,0 - 15,0 мГц

15,0 - 20,0 мГц

005. От какой среды происходит отражение ультразвуковых колебаний:

на границе раздела сред с различной плотностью

от воздушной среды

от костной ткани

от жировой ткани

006. Ультразвуковой луч, генерируемый датчиком, имеет максимальную мощность:

по центру

по периферии

по всей поверхности датчика

зависит от вида датчика

007. Какой из перечисленных ниже режимов соответствует одномерному изображению:

дуплексное сканирование

допплеровское сканирование

М-режим

В-режим

008. Различное акустическое сопротивление сред носит название:

интерфейс

импеданс

трансдюссер

реверберация

009. В каком качестве работают ультразвуковые преобразователи в медицинских ультразвуковых аппаратах:

как приемники ультразвуковых волн

как излучатели ультразвуковых волн

одномоментно как излучатели и как приемники ультразвуковых волн

последовательно как излучатели и как приемники ультразвуковых волн

010. В режиме излучения ультразвуковой преобразователь работает:

100% времени цикла

50% времени цикла

1% времени цикла

0,1% времени цикла

011. В режиме приема ультразвуковой преобразователь работает:

0,1% времени цикла

1 % времени цикла

50% времени цикла

99,9% времени цикла

5 100 % времени цикла

012. Скорость распространения в воздушной среде по сравнению с мышечной тканью:

выше

ниже

зависит от частоты ультразвука

зависит от мощности ультразвука

013. Под артефактами понимают появление на сонограммах изображений:

реально не существующих структур

структур низкой эхоплотности, локация которых требует особого режима работы прибора

структур крайне малого размера, локация которых требует высокой разрешающей способности прибора

структур очень высокой эхоплотности, локация которых требует особого режима работы прибора

014. На сканограммах в проекции исследуемого объекта получено изображение линейных равноудаленных линейных эхосигналов средней или небольшой интенсивности. Как называется описанный артефакт:

реверберация

артефакт фокусного расстояния

артефакт толщины центрального луча

артефакт рефлексии

5 артефакт рефракции

015. Появление реверберации обусловлено:

затуханием ультразвука в среде

отражением ультразвука от раздела сред

многократным перемещением ультразвукового луча между датчиком и отражающими структурами

неадекватно подобранным фокусом

016. "Хвост кометы" выглядит на сонограмме в виде:

анэхогенной полоски позади объекта

гиперэхогенной полоски позади объекта

анэхогенной полоски по периферии объекта

гиперэхогенной полоски по периферии объекта

017. Артефакт в виде "хвоста кометы" способствует дифференциации:

металлических инородных тел, пузыpьков воздуха

тканевых образований от кальцификатов и камней

жидкостных образованийот тканевых образований

злокачественных и доброкачественных тканевых образований

018. Возникновение артефакта в виде "хвоста кометы" обусловлено:

крайне высокой плотностью объекта

неадекватной частотой работы прибора

неадекватным фокусным расстоянием

возникновением собственных колебаний в объекте

019. Где будет формироваться изображение задней стенки кисты большого размера, выявленной в плотных паренхиматозных структурах:

ближе к датчику, чем истинная задняя стенка образования

дальше от датчика, чем истинная задняя стенка образования

формирование изображения задней стенки выявленного образования зависит от вида датчика (линейный, конвексный и т.д.)

формирование изображения задней стенки выявленного образования зависит от фокусного расстояния

020. Для лучшей локации объектов небольшого размера предпочтительно:

использовать датчик большей разрешающей способности

использовать датчик меньшей разрешающей способности

увеличить мощность ультразвука

уменьшить мощность ультразвука

021. Дистальная акустическая тень наблюдается:

за костью, кальцификатом

за мочевым, желчным пузырем

за печенью, селезенкой

за однородной эхоструктурой

022. Эффект Допплера - это:

изменение частоты уз-сигнала, отражаемого движущимся объектом

изменение частоты уз-сигнала, отражаемого от границы двух сред

отражение уз-сигнала от передней стенки сосуда

отражение уз-сигнала от задней стенки сосуда

023. В качестве движущего объекта в диагностической допплерографии выступают:

движущиеся эритроциты

колебания стенки сосуда

движение лейкоцитов

сокращение сердца

024. Правая общая сонная артерия отходит от:

аорты

брахиоцефального ствола

подключичной артерии

позвоночной артерии

025. Кровоток в сегменте А1 передней мозговой артерии направлен:

от датчика

к датчику

лоцировать невозможно

может быть разнонаправленным

026. Кровоток в сегменте Р1 задней мозговой артерии направлен:

от датчика

к датчику

лоцировать невозможно

может быть разнонаправленным

027. Кровоток в сегментеР2 задней мозговой артерии направлен:

от датчика

к датчику

лоцировать невозможно

может быть разнонаправленным

028. Среднюю мозговую артерию можно лоцировать на глубине:

65-75 мм

25-40 мм

35-55 мм

35-45 мм

029. Венозный кровоток от артериального отличает:

меньшая скорость и пульсатильность

большая скорость

высокое периферическое сопротивление

низкое периферическое сопротивление

030. Переднюю мозговую артерию можно лоцировать на глубине:

65-70 мм

45-65 мм

70-80 мм

35-55 мм

031. Глазничная артерия лоцируется на глубине:

25-45 мм

15-25 мм

45-55 мм

55-65 мм

032. Глазничная артерия отходит от:

супраклиновидного отдела внутренней сонной артерии

сифона внутренней сонной артерии

поверхностной височной артерии

надблоковой артерии

033. При компрессии поверхностной височной артерии происходит:

снижение кровотока в наружной сонной артерии

повышение кровотока в наружной сонной артерии

снижение кровотока во внутренней сонной артерии

повышение кровотока во внутренней сонной артерии

034. Основную артерию можно лоцировать через:

трансорбитальное окно

трансокципитальное окно

транстемпоральное окно

субмандибулярное окно

035. Кровоток в основной артерии направлен:

от датчика

к датчику

лоцировать не возможно

может быть разнонаправленным

036. Для тромбоза сосуда характерно:

отсутствие сигнала в зоне тромбоза

реверсирование сигнала в зоне тромбоза

резкое возрастание линейной скорости кровотока в зоне тромбоза

резкое снижение  линейной скорости кровотока в зоне тромбоза

037. Для шунтирующих поражений сосудистой системы характерно:

снижение индексов периферического сопротивления

повышение индексов периферического сопротивления

снижение индексов кинематики потока

повышение индексов кинематики потока

038. Для подключичной артерии характерно:

высокая диастолическая скорость

низкая диастолическая скорость

реверсирование кровотока в раннюю диастолу

реверсирование кровотока в диастолу

039. Причиной синдрома подключичного обкрадывания является стеноз или окклюзия:

устья позвоночной артерии

устья подключичной артерии

устья общей сонной артерии

устья внутренней сонной артерии

040. Положительный тест реактивной гиперемии характеризуется:

возрастанием реверсированного потока

снижением реверсированного потока

остановкой кровотока после прекращения сдавления плеча

нет изменений

041. Артериовенозная мальформация характеризуется:

выраженным снижением циркуляторного сопротивления

выраженным повышением циркуляторного сопротивления

выраженным снижением индексов кинематики потока

выраженным повышением индексовкинематики потока

042. Для церебрального вазоспазма характерно:

резкое повышение линейной скорости кровотока

резкое понижение  линейной скорости кровотока

реверсирование потока

паттерн шунта

043. При компрессии ипсилатеральной общей сонной артерии происходит:

реверсирование кровотока в передней мозговой артерии

повышение кровотока в передней мозговой артерии

кровоток не меняется

кровоток снижается

044. Реверсирование потока в глазничной артерии наблюдается при:

окклюзии внутренней сонной артерии

окклюзии общей сонной артерии

окклюзии средней мозговой артерии

окклюзии сонной артерии

045. Возможность точного определения высоких скоростей кровотока – это преимущество:

импульсного допплеровского исследования

постоянного волнового допплеровского исследования

цветного допплеровского исследования

дуплексного сканирования

046. Для кровотока в бедренной артерии характерно:

высокая диастолическая скорость

конечная диастолическая скорость равная - 0

отрицательная диастолическая скорость

отсутствие диастолической скорости

047. К органам с высоким сосудистым сопротивлением относятся:

печень

мышцы конечностей

головной мозг

селезенка

048. Проксимальнее зоны стеноза индекс пульсативности:

повышается

уменьшается

не меняется

не измерить

049. Для Транскраниальной допплерографии   используется датчик:

2 мГц

4 мГц

8 мГц

7,5 мГц

050. При повороте головы кровоток в основной артерии:

снижается

повышается

не меняется

реверсируется

051. Локация кровотока в базальной вене Розенталя осуществляется через:

височное окно

субмандибулярный доступ

субокципитальный доступ

трансорбитальный доступ

052. Левая сонная артерия отходит от:

аорты

брахиоцефального ствола

подключичной артерии

позвоночной артерии

053. Правая подключичная артерия отходит от:

аорты

брахиоцефального ствола

общей сонной артерии

позвоночной артерии

054. Левая подключичная артерия отходит от:

аорты

общей сонной артерии

позвоночной артерии

брахиоцефального ствола

055. Правая позвоночная артерия отходит от:

аорты

общей сонной артерии

подключичной артерии

брахиоцефального ствола

056. Допплеровский сдвиг – это:

разница между частотой, генерируемой датчиком и частотой, отраженной форменными элементами крови

частотой, генерируемой датчиком и стенкой сосуда

частотой, отраженной форменными элементами крови

частотой, отраженной форменными элементами крови и отраженной от стенки сосуда

057. Для синдрома смерти мозга характерен:

реверберирующий кровоток

паттерн шунта

реверсированный кровоток

паттерн затрудненной перфузии

058. Транскраниальный допплерографический мониторинг используется для диагностики:

эмболов

гемодинамически значимого стеноза

внутричерепной гематомы

изменения сердечного выброса

059. Резерв коллатерального кровообращения определяется степенью:

расширения мозговых сосудов в ответ на гиперкапническую нагрузку

сужения мозговых сосудов в ответ на гиперкапническую нагрузку

сужения сосудов в ответ на гипервентиляцию

расширения сосудов в ответ на гипервентиляцию

060. С возрастом больного эхогенность паренхимы поджелудочной железы:

не меняется

повышается и, по-сравнению с печенью, становится гиперэхогенной

понижаеся и, по-сравнению с печенью, становится гипоэхогенной

повышается и, по-сравнению с печенью, становится гипоэхогенной

061. Для оценки величины поджелудочной железы обычно измеряется:

передне-задний размер

поперечный

продольный

косой

062. В норме в области головки переднезадний размер поджелудочной железы составляет:

до 2см

2-3,0 см

2,5-3,5 см

больше 3,5 см

063. В норме в области тела переднезадний размер поджелудочной железы составляет:

до 1 5 см

1,5-2,0 см

2,5-3,5 см

больше 3,5 см

064. В норме в области хвоста переднезадний размер поджелудочной железы составляет:

до 1 см

1-2,5 см

2-3 см

больше 3 см

065. Поджелудочная железа, как один из важных органов пищеварительной системы, принимает участие в регуляции:

углеводного и минерального обмена

углеводного и липидного обмена

минерального и липидного обмена

углеводного, минерального и липидного обмена

066. В поджелудочной железе при УЗИ выделяют следующие отделы:

головку и тело

тело и хвост

головку и хвост

головку, тело и хвост

067. Наиболее широкая часть поджелудочной железы:

головка

тело

хвост

головка и тело

068. Головка поджелудочной железы располагается:

кпереди от позвоночника и влево от него

справа от позвоночника и окружена петлей двенадцатиперстной кишки

слева от позвоночника и окружена петлей двенадцатиперстной кишки

граничит с селезенкой и верхним полюсом левой почки

069. Тело поджелудочной железы располагается:

кпереди от позвоночника и влево от него

справа от позвоночника и окружена петлей двенадцатиперстной кишки

слева от позвоночника и окружена петлей двенадцатиперстной кишки

граничит с селезенкой и верхним полюсом левой почки

070. Поджелудочная железа располагается забрюшинно на уровне:

L1-L2

L2-L3

L3-L4

L4-L5

071. В зоне головки поджелудочной железы прослеживается слияние:

селезеночной и верхне-брыжеечной вен

селезеночной и воротной вен

селезеночной и нижне-брыжеечной вен

верхне-брыжеечной и нижне-брыжеечной вен

072. Селезеночная вена служит ориентиром при изучении:

головки и тела

тела и хвоста

тела

хвоста

073. Хвост поджелудочной железы выявляется на уровне:

ворот селезенки

области верхнего полюса левой почки

области левого надпочечника

области верхнего полюса левой почки или ворот селезенки в зависимости от индивидуальных особенностей

074. Основными эхографическими признаками отечной формы острого панкреатита являются:

уменьшение pазмеpов всей поджелудочной железы или ее большей части со снижением эхогенности из-за наличия отека

увеличение размеров всей поджелудочной железы или ее большей части со снижением эхогенности из-за наличия отека

уменьшение размеров всей поджелудочной железы или ее большей части с увеличением эхогенности из-за наличия отека

увеличение размеров всей поджелудочной железы или ее большей части с увеличением эхогенности из-за наличия отека

075. Эхографическая картина некротической формы панкреатита отличается:

полной неоднородностью структуры

полной однородностью структуры

локальной неоднородностью структуры

локальной однородностью структуры

076. Лентовидное гипоэхогенное или анэхогенное образование, обусловленное выпотом в сальниковую сумку, обнаруживается при эхографии:

кпереди от поджелудочной железы

позади от поджелудочной железы

в области головки поджелудочной железы

хвоста поджелудочной железы

077. Патоморфологические изменения при хроническом панкреатите характеризуются развитием:

склеротических и атрофических процессов

регенеративных и атрофических процессов

склеротических, атрофических и регенеративных процессов

склеротических и регенеративных процессов

078. Склеротические, атрофические и регенеративные процессы в поджелудочной железе сопровождаются:

обызвествлением паренхимы поджелудочной железы

образованием псевдокист

образованием истинных кист

обызвествлением паренхимы поджелудочной железы и образованием псевдокист

079. Выделяют варианты течения хронического панкреатита:

индуративный и кистозный

кистозный и псевдотуморозный

индуративный, кистозный и псевдотуморозный

слипчивый

080. УЗ картина хронического панкреатита:

размеры органа изменены: в период обострения увеличены, вне-чаще уменьшены, контуры неровные, эхоструктура неоднородная с преобладанием гиперэхогенности, визуализируются кальцификаты в паренхиме и в протоках

размеры нормальные, контуры ровные, резко выражена повышенная эхогенность паренхимы, кальцификаты не визуализируются

увеличены размеры головки поджелудочной железы, контуры неровные, умеренно повышена эхогенность паренхимы, часто сопровождается билиарной гипертензией

размеры органа нормальные, иногда увеличены, контуры неровные, эхогенность повышена, кальцификаты не визуализируются

081. УЗ картина фиброза поджелудочной железы:

размеры органа изменены: в период обострения увеличены, вне-чаще уменьшены, контуры неровные, эхоструктура неоднородная с преобладанием гиперэхогенности, визуализируются кальцификаты в паренхиме и в протоках

размеры нормальные, контуры ровные, резко выражена повышенная эхогенность паренхимы, кальцификаты не визуализируются,

увеличены размеры головки поджелудочной железы, контуры неровные, умеренно повышена эхогенность паренхимы, часто сопровождается билиарной гипертензией

размеры органа нормальные, иногда увеличены, контуры неровные, эхогенность повышена, кальцификаты не визуализируются

082. УЗ картина псевдотуморозной формы хронического панкреатита:

размеры органа изменены: в период обострения увеличены, вне-чаще уменьшены, контуры неровные, эхоструктура неоднородная с преобладанием гиперэхогенности, визуализируются кальцификаты в паренхиме и в протоках

размеры нормальные, контуры ровные, резко выражена повышенная эхогенность паренхимы, кальцификаты не визуализируются

увеличены размеры головки поджелудочной железы, контуры неровные, умеренно повышена эхогенность паренхимы, часто сопровождается билиарной гипертензией

размеры органа нормальные, иногда увеличены, контуры неровные, эхогенность повышена, кальцификаты не визуализируются

083. При псевдотуморозной форме хронического панкреатита главный панкреатический проток (Вирсунгов):

не расширен, стенки не утолщены, часто не визуализируется

расширен, контуры его неровные, стенки утолщены, диаметр неравномерен

диаметр расширен, иногда сопровождается утолщением стенок

диаметр не расширен, стенки часто утолщены

084. При липоматозе поджелудочной железы главный панкреатический проток (Вирсунгов):

не расширен, стенки не утолщены, часто не визуализируется

расширен, контуры его неровные, стенки утолщены, диаметр неравномерен

диаметр расширен, иногда сопровождается утолщением стенок

диаметр не расширен, стенки часто утолщены

085. Назовите диффузное заболевание поджелудочной железы, сопровождающееся наличием множественных мелких кист во всех отделах органа:

фиброз

липоматоз

муковисцидоз (кистозный фиброз)

хронический активный панкреатит

086. Назовите диффузное заболевание поджелудочной железы, сопровождающееся равномерным или сегментарным уменьшением размеров органа:

липоматоз

индуративный панкреатит

муковисцидоз (кистозный фиброз)

псевдотуморозная форма хронического панкреатита

087. Наличие кальцификатов в паренхиме поджелудочной железы характерно для:

фиброза

липоматоза

острого воспаления

хронического воспаления

088. При возрастном фиброзе поджелудочной железы кальцификаты в паренхиме:

обнаруживаются

не обнаруживаются

не могут быть обнаружены

всегда визуализируются

089. Расширение главного панкреатического протока до 4 мм:

минимальное

умеренное

выраженное

резко выраженное

090. Расширение главного панкреатического протока до 5-8 мм:

минимальное

умеренное

выраженное

резко выраженное

091. Расширение главного панкреатического протока больше 8 мм:

минимальное

умеренное

выраженное

резко выраженное

092. В норме поджелудочная железа в положении на спине смещается при акте дыхания на:

0,5 см

1,0 см

2,0 см

больше 2 см

093. Наличие эхопозитивного образования в просвете главного панкреатического протока характерно для:

хронического воспаления

дуктулярного фиброза

сдавления опухолью

итpадуктуляpного панкpеатолитизма

094. Назовите вторичные панкреатиты:

вирусные и травматические

алкогольные и медикаментозные

травматические и билиарные

билиарные и реактивные (при язвенной болезни, инфаркте миокарда)

095. Чаще опухоли поджелудочной железы локализованы в:

головке

теле

хвосте

теле и хвосте

096. УЗ признаки кисты поджелудочной железы:

эхонегативное образование округлой формы с ровными, четкими контурами и дорзальным усилением, окружено эхопозитивным ободком

эхонегативное образование с умеренно неровными, нечеткими контурами, гетерогенной структуры, быстро увеличивающееся в размерах

анэхогенно образование с неровными, нечеткими контурами, неправильной формы

орган сегментарно увеличен в размерах, контуры железы неровные, нечеткие, чаще гипоэхогенные

097. УЗ признаки абсцесса поджелудочной железы:

эхонегативное образование округлой формы с ровными, четкими контурами и дорзальным усилением, окружено эхопозитивным ободком

эхонегативное образование с умеренно неровными, нечеткими контурами, гетерогенной структуры, быстро увеличивающееся в размерах

анэхогенно образование с неровными, нечеткими контурами, неправильной формы

орган сегментарно увеличен в размерах, контуры железы неровные, нечеткие, чаще гипоэхогенные

098. Гиперплазия щитовидной железы оценивается по:

размерам железы на основании изотопного исследования

вычисление объема щитовидной железы с помощью эхографии

измерение линейных размеров долей

на основании эхографии не оценивается

099. Пункционная биопсия щитовидной железы проводится под контролем:

эхографии

компьютерной томографии

изотопного исследования

оперативного вмешательства

100. Оптимальным датчиком для исследования щитовидной железы является:

секторный механический

секторный электронный

конвексный

линейный

101. Оптимальной частотой сканирования для изучения структуры щитовидной железы является:

3,5 МГц

5 МГц

7,5 МГц

10 МГц

102. Для оценки эхогенности щитовидной железы в качестве эталона используют:

печень

слюнную железу

селезенку

просвет магистрального сосуда

103. Эхографически при оценке строения щитовиднойжелезы выделяют:

одну долю

конгломерат долей

три доли

две доли и перешеек

104. Боковыми границами щитовидной железы являются:

внутренние сонные артерии

общие сонные артерии

ветви внутренних сонных артерий

105. Яремные вены располагаются:

латеральнее сонных артерий

медиальнее сонных артерий

кзади от сонных артерий

спереди от сонных артерий

106. Полностью щитовидную железу можно визуализировать:

при косом сканировании вдоль грудинно-ключично-сосцевидной мышцы

при продольном сканировании через середину шеи

при поперечном сканировании в области проекции щитовидного хряща

при поперечном сканировании вдоль грудинно-ключично-сосцевидной мышцы

107. Вертикальный размер доли щитовидной железы определяется:

при поперечном сканировании

при продольном сканировании

при косом сканировании

при полипозиционном сканировании

108. Переднезадний размер доли щитовидной железы определяется:

при поперечном сканировании

при продольном сканировании

при косом сканировании

при полипозиционном сканировании

109. Ширину доли щитовидной железы определяют:

при поперечном сканировании

при продольном сканировании

при косом сканировании

при полипозиционном сканировании

110. У детей и подростков нормальная эхогенность щитовидной железы:

выше, чем у взрослых

ниже, чем у взрослых

равна эхогенности взрослых

нельзя сравнивать с эхогенностью у взрослых

111. У людей пожилого и старческого возраста эхогенность щитовидной железы:

выше, чем у молодых

ниже, чем у молодых

равна эхогенности молодых

нельзя сравнивать с эхогенностью у молодых

112. Объем щитовидной железы с возрастом (в пожилом возрасте):

увеличиваетя

уменьшается

остается неизменной

значительно увеличивается

113. Толщина перешейка щитовидной железы измеряется:

при поперечном сканировании

при продольном сканировании

при косом сканировании

при полипозиционном сканировании

114. Нормальная эхоструктура щитовидной железы:

неоднородная с крупными гиперэхогенными включениями

однородная с крупными гиперэхогенными включениями

однородная с незначительно выраженной зернистостью

однородная с эхогенностью, равной паренхиме печени

115. При диффузном токсическом зобе щитовидная железа:

гиперэхогенна и увеличена

гипоэхогенна и уменьшена

гипоэхогенна и увеличена

гиперэхогенна и уменьшена

116. Для острого струмита и тиреоидита характерно:

увеличение размеров щитовидной железы

уменьшение размеров щитовидной железы

неизмененные размеры щитовидной железы

изменение размеров щитовидной железы не имеет значения

117. При подостром тиреоидите Де Кервена щитовидная железа увеличена:

за счет обеих долей и перешейка

за счет одной из долей и перешейка

за счет обеих долей

увеличен только перешеек

118. При подостром тиреоидите Де Кервена эхоструктура щитовидной железы:

однородно гипоэхогенна

неоднородно гиперэхогенна

неоднородная, с участками гипоэхогенности

однородная, с участками гипо- и гиперэхогенности

119. При лечении мерказолилом объем долей может реактивно:

увеличиваться

уменьшаться

остаться неизмененным

не имеет значения

120. При зобе Хашимото объем щитовидной железы:

увеличен

уменьшен

нормальный

не имеет значения

121. Зоб Риделя - это заболевание щитовидной железы в виде:

диффузного токсического зоба

диффузного хронического тиреоидита

диффузног нетоксическго зоба

фиброзного тиреоидита

122. При описании образования щитовидной железы важным критерием является:

размер образования

наличие ободка "халло"

акустические эффекты за образованием

неоднородная структура образования

123. Участки пониженной эхогенности при хроническом тиреоидите обусловлены:

склеротическими изменениями

дегенеративными изменениями

лимфоидной инфильтрацией

липидной инфильтрацией

124. При токсическом и нетоксическом зобах возможно на фоне диффузных изменений:

формирование множественных изоэхогенных узлов

образование крупных кист

первично наличие злокачественных аденом

образование мелких кист

125. В щитовидной железе возможно образование:

только истинных кист

только псевдокист

как истинных кист, так и псевдокист

кисты не образуются

126. При кровоизлияниях в ткань узла щитовидной железы формируется:

истинная киста

псевдокиста

многокамерная киста

кисты не формируются

127. Эффект дорзального усиления при кистах щитовидной железы характерен для:

злокачественных образований

доброкачественных образований

злокачественных и доброкачественных образований

дегенеративных изменений

128. Множественные кальцификаты, расположенные хаотично в гипоэхогенном узле более характерны для:

злокачественных образований

доброкачественных образований

злокачественных и доброкачественных образований

дегенеративных изменений

129. При остром тиреоидите, струмите эхогенность щитовидной железы:

повышена неоднородно

понижена неоднородно

повышена однородно

понижена однородно

130. Своей вогнутой задней поверхностью щитовидная железа прилежит к:

гортани

верхним трахеальным кольцам

пищеводу

гортани и верхним трахеальным кольцам

131. При УЗИ щитовидной железы крупные сосуды шеи:

меняют свое изображение при продольном сканировании

меняют свое изображение при поперечном сканировании

меняют свое изображение при продольном и поперечном сканировании

изображение остается неизменным

132. При УЗИ щитовидной железы изображение кист и фолликулов:

меняют свое изображение при продольном сканировании

меняют свое изображение при поперечном сканировании

меняют свое изображение при продольном и поперечном сканировании

изображение в целом остается неизменным

133. Спереди щитовидная железа покрыта:

кожей, подкожной жировой клетчаткой, фасцией шеи и мышцами

кожей, фасцией шеи и мышцами

кожей, подкожной жировой клетчаткой и мышцами

подкожной жировой клетчаткой, фасцией шеи и мышцами

134. Наружную капсулу щитовидной железы (capsula fibrosa) образует, покрывающая ее спереди:

кожа

подкожная жировая клетчатка

фасция шеи

мышца

135. Расположение щитовидной железы за грудиной называется:

диффузным зобом

загрудинным зобом

пирамидальной долей

аденомой

136. По характеру структуры доброкачественные образования щитовидной железы делят на:

солидные и кистозные

солидные, кистозные и смешанные

солидные и смешанные

кистозные и смешанные

137. Частота используемых для УЗИ щитовидной железы датчиков равна:

3,0-5,0 МГц

5,0-7,5 МГц

7,5-10,0 МГц

10 МГц

138. При УЗ исследовании щитовидной железы больной находится:

в горизонтальном положении на спине, с запрокинутой головой

в горизонтальном положении на спине

в положении стоя

голова повернута в сторону, противоположную исследуемой стороне

139. Ободок низкой эхогенности ("хало") вокруг аденомы шириной 1-2 мм представляет собой отображение:

оттесненных долек

оттесненных кровеносных и лимфатических сосудов

хорошо сформированной капсулой узла, оттесненных долек, кровеносных и лимфатических сосудов

хорошо сформированной капсулой узла

140. УЗ картина фолликулярной аденомы:

образование правильной округлой формы, с четкими и ровными контурами, чаще пониженной эхогенности, окруженное ободком "халло"

эхонегативный узел с неравномерно перестроенной структурой по крупнозернистому типу, с нечеткими очертаниями

эхонегативное образование округлой или овальной формы, с четкими и ровными контурами, позади наблюдается дорзальное усиление ультразвука

щитовидная железа диффузно увеличена, структура нормальная или наблюдатся крупноочаговая неоднородность, обусловленная значительной гиперплазией долек

141. Какой частоты ни более целесообразно применять для ультразвукового исследования печени:

3,5 - 5,0 МГц

5,0 - 7,5 МГц

7,5 - 10МГц

2,25- 3,5 МГц

142. На сканограммах круглая связка печени выглядит как:

узкая гиперэхогенная полоска

узкая гипоэхогенная полоска с плотными стенками

овальное или округлой формы гиперэхогенное образование, иногда оставляющее за собой акустическую тень

овальное или круглое гипоэхогенное образование с дорзальным усилением

143. Угол нижнего края левой доли печени в норме:

меньше 45~

больше 45~

меньше 75~

больше 75~

144. Угол нижнего края правой доли печени в норме:

меньше 45~

больше 45~

меньше 75~

больше 75~

145. Анатомически печень делится на:

4 сегмента

8 сегментов

6 сегментов

10 сегментов

146. Звукопроводимость в вентральных и дорзальных отделах печени в норме:

снижена в глубьлежащих слоях

снижена в поверхностных слоях

одинаковая

повышенная в поверхностных слоях

147. При нормальных размерах левый латеральный край печени:

заходит за левую срединно-ключичную линию

не заходит за левую парастернальную линию

не заходит за левую срединно-ключичную линию

заходит за левую переднюю подмышечную линию

148. Где расположено анатомическое втяжение печени:

в зоне ворот печени

на границе долей

на задней поверхности у верхнего конца правой почки

на передней поверхности в области серповидной связки

149. В норме ветви воротной вены:

визуализируются на относительно небольшом протяжении в дорзальной части печени в виде эхонегативных трубчатых структур без стенок

не визуализируются

визуализируются на небольшом участке у ворот печени в виде трубчатых структур без стенок

видны до самой периферии печени и имеют толстые плотные стенки

150. Внутрипеченочные желчные протоки в норме:

не визуализируются

визуализируются в виде эхонегативных трубчатых структур

имеют вид извитых эхонегативных структур

имеют вид эхонегативных структур с плотными стенками

151. Анатомической последовательностью расположения структур ворот печени считая спереди назад являются:

печеночная артерия, холедох, портальная вена

холедох, портальная вена, печеночная вена

холедох, печеночная артерия, портальная вена

печеночная артерия, холедох, нижняя полая вена

152. Выявление реканализации пупочной вены при УЗ исследовании возможно при локализации:

в зоне ворот печени

в околопупочной области

в зоне круглой связки

в зоне ворот селезенки

153. Гепатолиенальный синдром в УЗ изображении характеризуется:

увеличением размеров селезенки

расширением портальной системы

увеличением размеров печени и селезенки с вероятными изменениями воротной вены

повышением эхогенности ткани печени и селезенки

154. Острые гепатиты в ультразвуковом изображении сопровождаются:

нормальными размерами печени, появлением диффузной неоднородности паренхимы с нарушением архитектоники печени

увеличением размеров печени, повышением эхогенности паренхимы

уменьшением размеров печени сповышениемэхогенности паренхимы

увеличением размеров печени, понижением эхогенности паренхимы ("темная печень"), увеличением количества видимых трабекуллярных структур по периферии

155. Косвенные признаки застойной печени при хронической сердечной недостаточности в ультразвуковом изображении выглядит как:

увеличенная в размерах печень с паренхимой пониженной эхогенности с расширенными собственными венами и стволом нижней полой вены

увеличенная в размерах печень с паренхимой повышенной эхогенности с расширенными собственными венами и стволом ПВ

увеличенная в размерах печень, неоднородной эхоструктуры

уменьшенная в размерах печень, повышенной эхогенности с расширением основного ствола портальной вены

156. Жировой гепатоз печени в ультразвуковом изображении представляет собой картину:

увеличенной в размерах печени, с понижением эхогенности паренхимы

уменьшенной в размерах печени, повышенной эхогенности с расширением портальной системы

нормальной по размерам печени, с повышенной эхогенностью ее паренхимы и уменьшением количества трабекуллярных структур по периферии, с быстрым затуханием эхосигнала

увеличенной в размерах печени со снижением отражательной способности печеночной ткани к ультразвуку

157. Признаками портальной гипертензии на начальных ее этапах в УЗ изображении при хронических заболеваниях печени являются:

увеличение размеров печени и селезенки с расширением воротной вены

уменьшение размеров печени при увеличенной селезенке с нормальным состоянием воротной вены

нормальный размер печени при увеличении селезенки и уменьшение просвета воротной вены

увеличение левой доли печени и селезенки с повышением их эхогенности

158. Вероятные изменения в ультразвуковой картине при печеночных желтухах связаны:

с обнаружением конкрементов желчевыводящих путей

с увеличением размеров селезенки

с расширением внутрипеченочных желчных протоков и увеличением размеров желчного пузыря

с изменением состояния паренхимы печени, отсутствием расширения внутрипеченочных и внепеченочных желчевыводящих протоков

159. Патогномоничным симптомом лимфогранулематоза при брюшной его форме является:

увеличение размеров селезенки

увеличение размеров желчного пузыря и расширение внутрипеченочных желчных протоков

определение увеличенных парааортальных лимфатических узлов ворот печени

определение очаговых образований паренхимы печени

160. Атрофический цирроз печени в ультразвуковом изображении характеризуется:

варикозным расширением вен пищевода

неоднородной структурой печеночной ткани и спленомегалией

уменьшением размеров печени и асцитом

признаками портальной гипертензии

161. Эхинококковая киста печени в ультразвуковом изображении характеризуется:

определением округлой инкапсулированной кисты с пристеночным обызвествлением

определением солидного образования печени

увеличением размеров печени

определением неоднородного образования печени

162. Эхографическая картина первичного рака печени характеризуется:

гипоэхогенным кистозным образованием в одной из долей печени

явлениями портальной гипертензии

полиморфизмом эхографических проявлений с нарушением сосудистого рисунка печени

увеличением размеров печени без изменения ее структуры

163. Гемангиомы печени в ультразвуковом изображении характеризуются:

определением одиночных или множественных округлых гиперэхогенных образований с мелкозернистой эхоструктурой

определением одиночных гипоэхогенных кистозных образований

определением неоднородных солидных образований паренхимы печени

увеличением размеров печени без изменения ее структуры

164. Метастатические поражения печени в ультразвуковом изображении характеризуются:

полиморфной эхографической картиной преимущественно с определением округлых образований различной плотности и структуры нарушающих архитектонику строения печени

определением округлых кистозных образований с четкими контурами

повышением эхогенности ткани печени и неровностью ее контура

повышенным поглощением ультразвуковых колебаний и ухудшением получаемого изображения

165. Симптом ампутации печеночных вен характерен для:

доброкачественных опухолей печени

рака печени

кист печени

портальной гипертензии

166. Альвеококк печени в ультразвуковом изображении имеет вид:

очага усиленной эхогенности с неровными контурами, инфильтрацией процесса в окружающую ткань, сдавливающего желчные протоки

гипоэхогенного объемного образования с четким отграничением от паренхимы и дистальным псевдоусиленем эхосигнала

гиперэхогенного образования с четкими ровными контурамии мелкозернистой эхоструктурой

образования неоднородной эхоструктуры, нарушающего целостность капсулы печени

167. При подозрении на эхинококк печени методом выбора является:

сцинтиграфия

прицельная биопсия под контролем ультразвука

проведение реакции Кацони и латекс агглютинации

компьютерная томография

168. При циррозе контур печени:

четкий ровный

нечеткий ровный

четкий неровный

нечеткий неровный

169. При циррозе звукопроводимость тканей печени:

не изменяется

повышается в поверхностных слоях

повышается в глубьлежащих слоях

снижается

170. Острый гепатит в ультразвуковом изображении характеризуется:

нормальными размерами печени с некоторым повышением ее эхогенности

гепатомегалией с закруглением краев печени и понижением ее эхогенности

гепатомегалией с повышением эхогенности печени

признаками портальной гипертензии

171. Диаметр воротной вены взрослого человека в норме не превышает:

1,5 см

1,4 см

1,0 см

0,8 см

172. Хвостатая доля печени выглядит гипоэхогенной в результате:

большого количества вен печени

ослаблением ультразвуковых лучей при прохождении через круглую связку печени

меньшего количества стромальных элементов

наличия большого количества желчных протоков

173. Портальную триаду печени образуют:

ПВ, воротная вена, холедох

ПВ, воротная вена, печеночная артерия

ПВ, печеночная артерия, холедох

воротная вена, холедох, печеночная артерия

174. Симптом "бычьего глаза" является признаком:

гемангиомы печени

абсцесса печени

метастатического поражения печени

кисты печени

175. Эхографически современными приборами можно выявить очаговые образования печени, размеры которых:

менее 0,3 см

не менее 0,5 см

не менее 1 см

более 3 см

176. У пациента 26 лет при ультразвуковом исследовании в печени определяются множественные гипоэхогенные округлой формы образования с плотными стенками, с очагами обызвествления в стенках и внутри образований. Данные изменения можно расценивать как:

гемангиомы печени

метастатическое поражение печени

эхинококковые кисты печени

абсцессы печени

177. Симптомы расширения нижнего угла левой доли печени с приобретением ей формы "головы дельфина" характерен для:

первичного рака печени

цирроза печени

хронического гепатита

жировой инфильтрации печени

178. Симптом "снежной бури" является признаком:

жировой инфильтрации печени

первичного рака печени

метастатического поражения печени

цирроза печени

179. Диаметр НПВ при поперечном ультразвуковом сканировании при полном ее раскрытии составляет:

1,4 см

1,8 - 2,0 см

2,5 см

3,0 см

180. В печени воротная вена делится на:

2 ветви

3 ветви

4 ветви

не делится

181. Сколько долей имеет печень:

2 доли

3 доли

4 доли

8 долей

182. Анатомическим ориентиром границы между правой и квадратной долями служит:

круглая связка

ворота печени

выстилка венозной связки

ложе желчного пузыря

183. В норме толщина левой доли печени:

не более 5 см

6-7 см

10 см

12-12,5 см

184. Какой сосуд проходит в главной междолевой борозде:

левая ветвь печеночной артерии

левая ветвь воротной вены

средняя печеночная вена

НПВ

185. Желчевыводящая система, исследуемая при эхографии состоит из:

внутрипеченочных протоков и желчного пузыря

внутри-  и внепеченочных протоков

желчевыводящих протоков и желчного пузыря

общего печеночного протока и желчного пузыря

186. К внутрипеченочным протокам относятся:

дольковые, сегментарные, субсегментарные, долевые протоки

дольковые, субсегментарные протоки, холедох

сегментарные, долевые протоки, общий печеночный проток

сегментарные, долевые протоки, холедох, проток желчного пузыря

187. Какая из топографических частей общего желчного протока визуализируется лучше всего при сонографическом исследовании:

супрадуоденальная

ретродуоденальная

панкреатическая

интерстициальная

188. При сонографии в норме наибольшая толщина стенки желчного пузыря определяется:

в области дна

в области тела

в области шейки

в области дна и тела

189. Максимальный длинник желчного пузыряу взрослых в норме составляет:

6 см

8 см

10 см

12 см

190. Площадь максимального среза  желчного пузыря по длиннику в среднем составляет:

6-8 кв.см

8-11 кв.см

11-15 кв.см

15-18 кв.см

191. Поперечный размер желчного пузыря у детей в норме не превышает:

1,5 см

2,5 см

3,5 см

5,0 см

192. Необходимым условием при УЗИ желчного пузыря является его наибольшее заполнение, которое достигается:

в горизонтальном положении больного

в вертикальном положении больного

после пробного завтрака

12-часовым голоданием

193. Анатомические структуры в воротах печени спереди назад располагаются в следующей последовательности:

холедох, портальная вена, печеночная артерия

холедох, печеночная артерия, портальная вена

печеночная артерия, холедох, воротная вена

печеночная артерия, воротная вена, холедох, нижняя полая вена

194. Наиболее объективным следует считать измерение толщины стенки желчного пузыря в:

в боковом отделе

наиболее удаленной от датчика части желчного пузыря

ближайшей к датчику части желчного пузыря

месте наилучшей визуализиции стенки желчного пузыря

195. Толщина стенки желчного пузыря в нормев среднем составляет:

1-1,5 мм

1,5-2,0 мм

2,0- 3,0 мм

3,0-4,0 мм

196. В среднем диаметр общего желчного протока составляет:

1,5-2 мм

2-3 мм

3-5 мм

Около 6 мм

5 около 8 мм

197. Наилучшей частотой ультразвукового сканированият желчного пузыря следует считать:

3,5 - 5,0 мГц

5,0 - 7,5 мГц

7,5 - 10 мГц

не имеет принципиального значения

198. Холестероз желчного пузыря в УЗ изображении характеризуется:

увеличением желчного пузыря и наличием в нем кристаллов холестерина и густой желчи

уменьшением желчного пузыря и наличием деформаций

определением множества конкрементов в просвете желчного пузыря

расширением холедоха

199. Изменения в УЗ картине при подпеченочной желтухе связаны с:

увеличением размеров желчного пузыря

закупоркой желчных протоков

увеличением размеров печени и селезенки

изменением состояния портальной системы

200. Симптом Курвуазье появляется:

в увеличении желчного пузыря при наличии желтухи

в уменьшении, деформации желчного пузыря при наличии желтухи

в уменьшении размеров печени и увеличении размеров селезенки

в появлении симптомов портальной гипертензии

201. Отсутствие изменения диаметра печеночных вен характерно для:

всех видов желтух

подпеченочной желтухи

печеночной желтухи

надпеченочной желтухи

202. Наиболее достоверным признаком острого холецистита является:

увеличение размеров желчного пузыря

инфильтрация околопузырной клетчатки

утолщение стенки желчного пузыря с удвоением ее контура

деформация желчного пузыря

203. При болезни Кароли:

желчные протоки расширены, имеют округлую или цилиндрическую форму, в их просвете выявляются конкременты

определяется локальное расширение гепатикохоледоха

желчные протоки сужены, стенки их уплотнены

желчные протоки не изменены

204. Основным УЗ признаком хр. холецистита является:

увеличение размеров желчного пузыря

уменьшение размеров желчного пузыря

деформация контуров желчного пузыря

утолщение и уплотнение стенок желчного пузыря

205. У женщины 50 лет при УЗИ брюшной полости в просвете желчного пузыря выявлено эхоплотное образование 4 мм с акустической тенью, не смещающееся при изменении положения тела. Наиболее вероятно суждение о:

хроническом холецистите

опухоли желчного пузыря

холестериновом полипе желчного пузыря

конкременте желчного пузыря

206. Какой из вариантов течения хр. калькулезного холецистита наиболее часто осложняется водянкой или эмпиемой желчного пузыря:

функционирующий желчный пузырь с одиночными конкрементами

функционирующий желчный пузырь полностью заполненный конкрементами

рубцово-сморщенный желчный пузырь

хронический калькулезный холецистит с блокадой пузырного протока

207. Какая форма рака желчного пузыря имеет вид "цветной капусты":

инфильтративный рак

эндофитный рак

экзофитный рак

смешанный рак

208. Внутрипеченочные желчные протоки визуализируются:

в норме

при билиарной гипертензи

при остром холецистите

при хроническом холецистите

209. Если желчный пузырь полностью заполнен конкрементами и не содержит желчи, он имеет вид:

прямой или изогнутой полоски эхосигналов большой плотности

"фарфорового желчного пузыря"

гиперхогенного неправильной формы образования

гипоэхогенного образования, содержащего яркие сигналы с акустическими тенями

210. При внутрипеченочном холестазе, характерном для печеночной желтухи, наблюдается:

расширение общего желчного протока, желчного пузыря, общего печеночного и внутрипеченочных протоков

расширение внутрипеченочных протоков

расширение общего желчного протока, желчного пузыря

отсутствие изменения всех отделов желчных путей

211. У пациента при УЗИ органов брюшной полости: воротная вена 1,2 см, гепатикохоледох 1,1 см на всем протяжении. В дистальном отделе холедоха определяется линейное плотное образование с акустической тенью диаметром 4 мм. Желчный пузырь не изменен. Ваше заключение:

холедохолитиаз

газ в двенадцатиперстной кишке

содержимое двенадцатиперстной кишки

рак гапатикохоледоха

212. У пациента при УЗИ выявлено расширение общего желчного протока, желчного пузыря, общего печеночного и внутрипеченочного протоков. Патологию следует искать:

в проскимальном отделе общего желчного протока

в дистальном отделе общего желчного протока

в желчном пузыре

в паренхиме печени

213. У пациента при УЗИ органов брюшной полости: " Желчный пузырь обычных размеров, в его просвете - большое количество ярких изогнутых эхосигналов с акустической тенью. Полость желчного пузыря эхонегативна, стенки его тонкие, форма правильная". Ваше заключение:

холестероз желчного пузыря

желчнокаменная болезнь

аномалия развития желчного пузыря

рак желчного пузыря

214. У пациента 15 лет при УЗИ органов брюшной полости: "Печень не изменена. На месте желчного пузыря - плотное образование веретенообразнойформы, неоднородное, счеткими контурами. Размеры его не изменялись в зависимости от приема пищи." Данные изменения можно pасценивать как:

рак желчного пузыря

холестероз желчного пузыря

хронический холецистит

рубцово-сморщенный желчный пузырь

215. Полипы желчного пузыря наиболее часто выявляются:

на задней стенке

на передней стенке

в области дна желчного пузыря

в проекции шейки желчного пузыря

в дивертикулах желчного пузыря

216. В практической работе для оценки функционального состояния желчного пузыря в качестве критерия, наиболее адекватно заменяющим показатель объема, используют:

длинник желчного пузыря

поперечник желчного пузыря

косой размержелчного пузыря

максимальный диаметр желчногопузыря

217. Двигательная функция желчного пузыря считается нормальной, если объем желчного пузыря после пробного завтрака:

уменьшается на 1/2 - 1/3 от его первоначального объема за 45-90 мин.

уменьшается на 1/2 - 1/3 от его первоначальногообъема 15-25 мин.

уменьшается на 3/4 его первоначального объема за 45-90 мин.

увеличивается на 1/3 его первоначального объема за 45-90 мин.

218. Двигательная функция желчного пузыря оценивается:

методом суточного сонографического мониторирования

с использованием желчегонного завтрака

с использованием фармакологической пробы с атропином

с использованиеминтрадуоденального введения сернокислой магнезии

219. При остром холецистите размеры желчного пузыря могут быть:

увеличенными

нормальными

уменьшенными

различными

220. Гартмановский карман – это:

пространство между головкой поджелудочной железы и гепато-дуоденальной связкой

пространство междупанкреатическим и общим желчным протоком

пространство под правой долей печени

физиологическое расширение в шеечной части желчного пузыря, обращенное к воротам печени

221. Дно желчного пузыря в норме соприкасается:

с поперечной ободочной кишкой, пилорическим отделом желудка, 12-перстной кишкой

с поперечной ободочной кишкой, антральным отделом желудка, 12-перстной кишкой

с нисходящейи поперечной ободочной кишкой,

с нисходящей ободочной кишкой, воротами правой почки

222. В норме желчный пузырь расположен:

мезоперитонеально

экстраперитонеально

интраперитонеально

в толще печеной ткани

223. Желчь секретируется печенью:

в соответствии с циркадными ритмами

постоянно

на пике пищеварения

224. В норме селезенка расположена в левом подреберье на уровне:

7-9 ребра

8-10 ребра

9-11 ребра

10-12 ребра

225. В среднем длинник селезенки составляет:

меньше 10 см

10-12 см

12-14 см

больше 14

226. В среднем ширина селезенки составляет:

4-5 см

5-7 см

6-8 см

больше 8 см

227. В среднем толщина селезенки составляет:

меньше 2 см

2-3 см

3-5 см

больше 5 см

228. Медиальная поверхность селезенки граничит с:

желудком, левым надпочечником и почкой

левым надпочечником и почкой, хвостом поджелудочной железы

левым надпочечником и почкой, желудком и хвостом поджелудочной железы

желудком и хвостом поджелудочной железы

229. Селезенка расположена:

забрюшинно

покрыта брюшиной полностью

покрыта брюшиной со всех сторон, за исключением ворот

покрыта брюшиной с одной стороны

230. Оптимальная частота датчика для исследования селезенки:

3,5 - 5 МГц

5 - 7,5 МГц

7,5 - 10 МГц

10 МГц

231. Эхоструктура паренхимы селезенки:

ближе к эхоструктуре печени, но несколько выше последней

ближе к эхоструктуре печени, но несколько ниже последней

ближе к эхоструктуре печени

ближе к эхоструктуре почки

232. Наиболее отчетливо в области ворот селезенки из сосудистых структур при УЗИ визуализируется:

селезеночная артерия

селезеночная вена

чревный ствол

почечная вена

233. Приобретенные кисты селезенки включают следующие патогенетические виды:

посттравматические и поствоспалительные

посттравматические, поствоспалительные и паразитарные

поствоспалительные и паразитарные

только паразитарные

234. Паразитарные кисты селезенки представлены в виде:

только одиночные

как одиночные, так и множественные

только множественные

могут выявляться в виде множественных дочерних кист в соседних органах

235. УЗ картина кисты селезенки:

анэхогенное образование с четкими, ровными контурами, визуализируется капсула

анэхогенное образование с нечеткими, неровными контурами, визуализируется капсула

анэхогенное образование с четкими, ровными контурами, капсула отсутствует

анэхогенное образование с нечеткими, неровными контурами, капсула отсутствует

236. УЗ картина опухолевого образования селезенки:

гиперэхогенное образование с нечеткими, неровными контурами

гипоэхогенное образование с нечеткими, неровными контурами

гиперэхогенное образование с четкими, ровными контурами

гипоэхогенное образование с четкими, ровными контурами

237. При надпеченочной форме портальной гипертензии воротная вена:

не расширена

расширена незначительно

расширена умеренно

резко расширена

238. При печеночной форме портальной гипертензии воротная вена:

не расширена

расширена незначительно

расширена умеренно

резко расширена

239. При подпеченочной форме портальной гипертензии селезеночная вена:

не расширена

расширена незначительно

расширена умеренно

резко расширена

240. Для какой формы портальной гипертензии не характерна спленомегалия:

надпеченочной

печеночной

постпеченочной

не характерна вообще

241. У больного в течение года отмечается снижение трудоспособности, выраженная слабость. При УЗИ выявлено - селезенка не увеличена, имеет четкие контуры, по внутренней поверхности визуализируется образование неоднородной структуры, с нечеткими, неpовными контуpами, pазмеpами 3 на 4 см, пониженной эхогенности. Какой диагноз наиболее веpоятен:

инфаркт селезенки

опухоль селезенки

подкапсулярная гематома селезенки

киста селезенки

242. У больного с жалобами на чувство тяжести и ноющие боли в правом подреберье, появившиеся год назад после перенесенного инфекционного гепатита при УЗИ в передних отделах средней трети селезенки определяется анэхогенное, округлое обpазование диаметpом до 2 см с эффектом доpзального усиления, стpуктуpа оpгана, pазмеpы и фоpма обычные. Какой диагноз наиболее веpоятен:

инфаркт селезенки

опухоль селезенки

подкапсулярная гематома селезенки

киста селезенки

243. У больного с пороком сердца при УЗИ определяется селезенка размерами 14х8 см, контуры органа четкие, ровные, в наружных отделах визуализируется участок треугольной формы, с нечеткими контурами, пониженной эхогенности, сосуды обычные. Какой диагноз наиболее веpоятен:

инфаркт селезенки

опухоль селезенки

подкапсулярная гематома селезенки

киста селезенки

244. У больного с тупой травмой живота при УЗИ выявлена увеличенная селезенка, подкапсульно визуализируется лентовидное, анэхогенное образование с нечеткими, неровными контурами, деформирующее очертания селезенки. Какой диагноз наиболее веpоятен:

инфаркт селезенки

опухоль селезенки

подкапсулярная гематома селезенки

киста селезенки

245. Для инфарктов селезенки вследствие тромбоэмболии ветвей селезеночной артерии характерна УЗ картина:

треугольный  участок  пониженной  эхогенности, широким основанием обращен к периферии

треугольный  участок  повышенной  эхогенности, широким основанием обращен к периферии

округлое, гипоэхогенное образование с четкими, ровными контурами

округлое, гиперэхогенное образование с четкими, ровными контурами

246. Селезеночная артерия является ветвью:

чревного ствола

верхней брыжеечной артерии

нижней брыжеечной артерии

брюшной части аорты

247. Под гипоплазией селезенки понимают:

отсутствие органа

уменьшение размеров органа с неизмененной внутренней структурой

уменьшение размеров органа с измененной внутренней структурой

увеличение органа в размерах

248. Линейные размеры почек, получаемые при нефросонографии, по сравнению с pентгенологическим исследованием:

идентичны

больше

меньше

зависит от частоты локации

249. Линейные размеры почек при ультразвуковом исследовании по сравнению с данными рентгенологического исследования:

идентичны

меньше в 1,5 - 2 раза

больше в 1,5 - 2 раза

больше в 2 – 2,5 раза

250. Собственная капсула почки:

определяется в виде анэхогенного ободка по периметру почки толщиной около 1 см

определяется в виде гиперэхогенного ободка по периметру почки толщиной около 0,5 см

определяется в виде четкого эхопозитивного контура толщиной около 1,5мм

не визуализируется

251. Достоверным различием длинников контралатеральных почек следует считать:

0,5 - 1,0 см

1,0 - 1,5 см

1,5 - 2,0 см

более 2,0 см

252. В качестве ориентира для оценки положения почки при сонографии используют:

тень поясничных позвонков

тень XII ребра

край правой доли печени

бифуркацию аорты

253. В норме при ультразвуковом исследовании XII ребро проецируется на левую почку приблизительно:

в верхней трети органа

в средней трети органа

в нижней трети органа

зависит от конструкции пациента

254. В норме при ультразвуковом исследовании XII ребро проецируется на правую почку приблизительно:

в верхней трети органа

в нижней трети органа

в средней трети органа

зависит от конституции пациента

255. Использование датчиков какой частоты следует считать оптимальным при нефросонографии:

3, 5 – 5. 0 мГц

5. 0 мГц

5, 0 - 7.5 мГц

7.5 мГц

256. Оптимальным следует считать ультразвуковое исследование почек, проводимое:

с использованием локации со стороны спины

с использованием локации со стороны живота

с использованием локации из косо-боковой проекции

полипозиционно

257. Какой из перечисленных эхо-параметров наиболее адекватно отражает размеры органа:

длина почки

ширина почки

переднезадний размер почки

объем почки

258. При локации из косо-боковой проекции измеряют следующие эхопараметры:

длина и толщина почки

ширина и толщина почки

толщина почки, ширина паренхимы

длина и ширина почки

259. В норме на сонограммах чашечно - лоханочная система определяется в виде:

анэхогенного образования в центральной части почки

гиперэхогенного образования с акустической тенью в центральной части почки

эхоплотного образования с четкими неровными контурами без акустической тени в центральной части почки

гипоэхогенного неоднородного образования в центральной части почки

260. В норме на сонограммах диаметр почечной чашечки составляет:

до 0,5 см

до 0,7 см

до 1,0 см

до 1,5 см

261. В норме лоханочно - паренхиматозный индекс составляет:

0,5-1,0

1,1-2,0

2,1-2,5

2,6-3,0

262. Нормальные значения лоханочно-паренхиматозного индекса имеют значительные колебания, это обстоятельство обусловлено:

возрастом пациента

индивидуальными особенностями анатомического строения почек

использованием различных типов ультразвуковых приборов

использованием датчиков с различной частотой ультразвука

263. Колебания нормальных значений лоханочно-паренхиматозного индекса в различных возрастных группах обусловлены:

степенью гидратации паренхимы

степенью склеротических изменений в паренхиме

степеньюсклеротическихизмененийв чашечно-лоханочной системе

степенью дилатации чашечно-лоханочной системы

264. Для вычисления объема почки применяется следующая формула:

V = А*В*С, где А - длина, В - ширина, С - толщина почки

V = 0.523*А*В*С, где А - длина, В - ширина, С - толщина почки, 0.523 эмпирический коэффициент

V =/3Пи*(А+В+С), А - длина, В - ширина, С - толщина почки

V =/4Пи*(А+В+С)/3, А - длина, В - ширина, С - толщина почки

265. Какие анатомические структуры почки невозможно оценить сонографическим методом:

мозговое вещество (medulla renis)

кортикальный слой(cortex renis)

радиальные лучи(pars radiata)

колонны Бертини(columnae renalis)

266. Сколько градаций оценки эхогенности кортикального слоя содержит стандартная шкала оценки эхогенности:

16

12

8

4

267. В качестве эталона при оценке эхогенности кортикального слоя почек служит:

паренхима селезенки

паренхима печени

ткань поджелудочной железы

паранефральная клетчатка

268. Эхогенность кортикального слоя почки выше эхогенности печени, но ниже эхогенности чашечно-лоханочного комплекса. Какой степени эхогенности стандартной шкалы соответствует:

0

1

2

3

269. Эхогенность кортикального слоя почки ниже эхогенности паренхимы печени. Оцените кортикального слоя почки в степенях стандартной шкалы:

0

1

2

3

270. В норме эхогенность кортикального слоя почек:

равна эхогенности печени

равна эхогенности поджелудочной железы

ниже эхогенности печени

изоэхогенна чашечно-лоханочному комплексу

271. Пирамиды на нормальной нефросонограмме определяются в виде:

округлых эхоплотных образований в проекции паренхимы

округлых анэхогенных образований в проекции чашечно-лоханочного комплекса

округлых анэхогенных образований по перифериичашечно-лоханочного комплекса

округлых гипоэхогенных структур под капсулой почки

272. Какая часть почечных пирамид наиболее отчетливо визуализируется на нормальных нефросонограммах:

базальная

апикальная

латеральная

визуализация зависит от частоты используемого датчика

273. Мочевой пузырь имеет:

интраперитонеальное положение

мезоперитонеальное положение

экстраперитонеальное положение

зависит от степени наполнения мочевого пузыря

274. У пациента 35 лет при УЗИ были выявлены почки размерами 13,5 Х 6,8 см, имеющие четкие, неровные контуры. Проекции обеих почек выполнены множественными округлыми анэхогенными образованиями диаметром от  0,7 до 2,5 см, имеющими ровные, четкие контуpы, эффект доpсального усиления. Паpенхима, элементы чашечно-лоханочной системы не диффеpенциpуются. Следует пpедположить о:

двустороннем гидронефрозе

поликистозе почек

мультикистозе почек

билатеральной опухоли вильмса

275. Множественные кисты кортикального слоя почки, выявляемые в раннем возрасте, формируются, как правило:

вследствие кровоизлияния в паренхиму почек

вследствие некротического расплавления паренхимы почек

вследствие аномалии формирования нефрона

вследствие аномалии развития сосудов кортикального слоя

276. Можно ли обсуждать диагноз мультикистоза почек у пациента 30 лет в случае выявления при УЗИ умеренно увеличенных почек с неровными, четкими контурами, содержащими в проекциях множественные жидкостные включения округлой формы с эффектом доpсального усиления:

нет, никогда

да, но необходимо проводить дифференциальный диагноз с поликистозом

да, но необходимы дополнительные функциональные методы обследования

да, но необходимы дополнительные генетические обследования

277. У пациентки 40 лет при скрининг - УЗИ в проекции левой почки обнаружено эхоплотное одиночное образование в диаметре 1 см с ровными, четкими контурами, однородной структуры, без акустической тени. Какое предположение наиболее вероятно:

конкремент почки

почечная ангиомиолипома

опухоль почки

осумкованный абсцесс почки

278. Солитарная киста кортикального слоя имеет следующие сонографические признаки:

ровные, нечеткие контуры, анэхогенная структура, отсутствие дорсального усиления

нечеткость, неровность контуров, гомогенная гипоэхогенная структура, отсутствие дорсального усиления

четкие контуры, свободная от эхосигналов анэхогенная внутренняя структура, дорсальное усиление

ровные, четкие контуры, гомогенная эхопозитивная структура, акустическая тень

279. Для проведения дифференциальной диагностики кист почечного синуса и уродинамических нарушений с явлениями гидрокаликоза Вы будете рекомендовать проведение:

экскреторной урографии

КТ

фармакологические пробы с фуросемидом

сцинтиграфию почек

ренографию

280. Каков минимальный размер опухоли, выявляемой эхографически, расположенной на задней и боковых стенках мочевого пузыря:

0,3 см

0,5 см

1 0 см

1 5 см

2 0 см

281. Какой диапазон ультразвука следует считать наиболее адекватным при ультразвуковом исследовании мочевого пузыря с целью выявления конкрементов:

3,5 -5,0 мГц

5,0 - 7,5 мГц

7,5 - 10,0 мГц

3,5 - 7,5 мГц

282. При проведении ультразвукового исследования выявлено отсутствие левой почки в месте анатомической проекции. Контрлатеральная почка без замечаний. Ваши дальнейшие действия или рекомендации:

направите больного на экскреторную урографию

направите больного на КТ

направите больного на сцинтиграфию почек

сделаете заключение об аплазии левой почки и направите больного к урологу

выполните ультразвуковое исследование малого таза

283. Диабетический гломерулосклероз будет характеризоваться:

увеличением объема почек в сочетании со снижением эхогенности кортикального слоя

уменьшением объема почек в сочетании с повышением эхогенности кортикального слоя

увеличением объема почек в сочетании с повышением эхогенности кортикального слоя

уменьшением объема почек в сочетании со снижением эхогенности кортикального слоя

уменьшением объема почек в сочетании с признаками интерстициального отека паренхимы

284. Объективным сонографическим признаком мочекаменной болезни является выявление в проекции чашечно-лоханочного комплекса образования:

0,2 – 0,3 см

0,4 – 0,5 см

более 0,5 см

образование с акустической тенью

285. Сонографическими признаками гидронефроза следует считать:

увеличение почек в объеме, расширение лоханки более 3 0 см, локация прилоханочного отдела мочеточника

расширение элементов полостной системы в сочетании с истончением паренхимы

расширение чашечек до 15 см и более при неизмененных размерах лоханки

расширение лоханки более 15 см при сохраненной паренхиме

286. При первичной сонографии в левой почке обнаружено анэхогенное образование (1,2 см, расположенное в корковом слое, с четкими, ровными контурами, однородной внутренней структурой), которое было расценено, как солитарная киста почки. Ваши pекомендации:

с целью уточнения диагноза провести КТ

направить больного на экскреторную урографию

направить больного на сцинтиграфию почек

порекомендовать сделать анализ мочи

назначить УЗИ в динамике

287. Амилоидоз почек характеризуется следующими нефросонографическими признаками:

уплотнение кортикального слоя умеренно уменьшенных в размерах почек

уплотнение кортикального слоя умеренно увеличенных в размерах почек

наличием эхоплотных без тени включений в паренхиме увеличенных почек

снижением подвижности почек при дыхании, уплотнением капсулы почек

расширением элементов полостной системы, снижением эхоплотности паренхимы

288. Если опухоль расположена в лоханке и не прорастает почечную ткань, то при УЗИ она выявляется, как:

анэхогенное образование, деформирующее контур лоханки

образование низкой плотности, неоднородной структуры, вдающееся в чашечно-лоханочный комплекс

образование средней эхогенности округлой или неправильной формы в проекции лоханки

ячеистой структуры образование с неровными контурами в средней трети почки

289. Если камень располагается в нижнем отделе мочеточника на расстоянии 4-5 см от устья, визуализация его:

возможна всегда

невозможна

возможна, но только после тщательного очищения кишечника (клизма)

возможна, но при наличии хорошо наполненного мочевого пузыря

290. Характерными эхографическими признаками острого пиелонефрита следует считать:

расширение почечной лоханки более 3 см, неровность контуров почки, неоднородность паренхимы

уменьшение размеров почек в сочетании с неровностью контуров, уплотнение паренхимы

увеличение размеров почек в сочетании с признаками интерстициального отека, умеренное расширение элементов полостной системы

уплотнение паранефральной клетчатки, расширение элементов полостной системы

291. Эхографически карбункул почки определяется как:

образование небольших размеров, округлой или овальной формы, с четкими, не всегда ровными контурами, с отдельными нежными эхоструктурами в его проекции

образование с неровными и нечеткими контурами низкой эхогенности с горизонтальным уровнем в проекции

образование с четкими, ровными контурами, анэхогенное, с эффектом дорсального усиления, эхоплотными пристеночными структурами

образование с четкими, неровными контурами, овальной формы, эхоплотной ячеистой структуры с мягкой акустической тенью

292. Дополнительными эхографическими признаками острого воспалительного процесса в почках является:

увеличение подвижности почки при форсированном дыхании

уменьшение или полное отсутствие подвижности почки при форсированном дыхании

уплотнение тканей по периферии почки

значительное уплотнение собственной капсулы почки

появление эхопозитивных включений в паренхиме почки

293. Возможно ли выявление туберкулезного папиллита методом эхографии:

зависит от распространенности процесса

зависит от длительности заболевания

не возможно

возможно у пациентов астенического телосложения

294. При далеко зашедшем хроническом пиелонефрите отмечается:

уменьшение размеров почки в сочетании с уменьшением площади чашечно-лоханочного комплекса

уменьшение размеров почки при относительном увеличении площади чашечно-лоханочного комплекса

увеличение размеров почки при относительном увеличении площади чашечно-лоханочного комплекса

увеличение размеров почки при относительном уменьшении площади чашечно-лоханочного комплекса

295. У пациента находящегося на хроническом гемодиализе, УЗИ выявлены почки 7,5 х 3,0 х 2,5 см с неровными, четкими контурами, значительно уплотненной паренхимой. Чашечно-лоханочный комплекс неоднороден, смазан. В проекции обеих почек опpеделяется анэхогенные окpуглые обpазования d 0,7 – 1,2 см, спpава числом 5 - слева числом 6. Как Вы оцените изменения:

ультразвуковые признаки поликистоза на фоне сморщивания почек

ультразвуковые признаки расширения чашечек на фоне сморщивания почек

ультразвуковые признаки дегенеративных изменений на фоне сморщивания почек

ультразвуковые признаки солитарных кист на фоне сморщивания почек

296. Возможно ли выявление методом эхографии фиброзно-кавернозного туберкулеза почек:

нет, не возможно

да, возможно

да, возможно, но лишь при отсутствии содержимого в кавернах

да, возможно, но лишь при наличии содержимого в кавернах

297. При выявлении поликистоза почек методом эхографии, в каких еще органах наиболее вероятно выявление кист:

в селезенке

в печени

в поджелудочной железе

в надпочечниках

в щитовидной железе

298. По результатам эхографии Вы заподозрили у больного эхинококковую кисту почки. Для подтверждения диагноза Вы будете рекомендовать больному проведение:

экскреторной урографии

сцинтиграфии почек

гельминтологического обследования

реакции Казони

реакции Райта

299. С целью проведения дифференциальной диагностики между парапельвикальной кистой и пиелоэктазией Вам предстоит проведение УЗИ с фармакологической пробой (с фуросемидом). Какую дозировку следует считать оптимальной:

10 мг

20 мг

40 мг

60 мг

80 мг

300. Викарная гипертрофия почки развивается:

при стриктуре мочеточника и повышении гидростатического давления в полостной системе

при снижении или отсутствии функции контрлатеральной почки

при далеко зашедших стадиях аденомы предстательной железы

при стойкой артериальной гипертензии, не поддающейся медикаментозной коррекции

при посттравматической стриктуре уретры

301. Характер эхографических изменений в почках при хроническом гломерулонефрите на доазотэмической стадии зависит:

от морфологической формы заболевания

от длительности заболевания

от частоты обострений

от фазы активности заболевания (обострение, ремиссия)

302. Обострение гломерулонефрита сопровождается появлением на нефросонограммах признаков:

нарушение уродинамики

нефросклеротических изменений

интерстициального отека

формирование очагового поражения паренхимы

303. Для гломерулонефрита характерным является:

поражение одной почки

двустороннее поражение почек, но с преобладанием поражения в одной из них

симметричное поражение почек

закономерности не существует

304. Для хронического пиелонефрита характерным является:

поражение одной почки

двустороннее поражение почек с преобладанием патологического процесса в одной из них

симметричное поражение почек

закономерности не существует

305. Анатомически спереди к правой почке прилежат:

печень, печеночная кривизна ободочной кишки, поджелудочная железа

печень, нижняя полая вена, нисходящая часть двенадцатиперстной кишки

печень, печеночная кривизна ободочной кишки, нисходящая часть двенадцатиперстной кишки

печеночная кривизна ободочной кишки, поперечно-ободочная кишка, нисходящая часть двенадцатиперстной кишки

306. Анатомически к левой почке спереди прилежат:

дно желудка у верхнего полюса, хвост поджелудочной железы

дно желудка у верхнего полюса, селезенка, аорта

хвост поджелудочной железы, селезеночный угол толстой кишки

селезенка, дно желудка у верхнего полюса, хвост поджелудочной железы

307. Число физиологических сужений мочеточника в норме составляет:

один

два

три

может быть различным

308. В норме при эхографии мочеточники, как правило:

хорошо визуализируются

не визуализируются

визуализация требует специальной подготовки (очистительные клизмы)

визуализация требует высокой разрешающей способности аппаратуры

309. Ренальная острая почечная недостаточность характеризуетсяследующими эхографическими признаками:

увеличением размеров почек в сочетании с признаками интерстициального отека

нормальными размерами почек в сочетании с умеренным расширением чашечек и лоханки

уменьшением размеров почек и уплотнением кортикального слоя

увеличением размеров почек с относительным увеличением площади чашечно-лоханочного комплекса

310. В качестве подготовки для УЗИ мочевого пузыря пациенту 65 лет с аденомой простаты Вы будете рекомендовать:

однократный прием жидкости в объеме 1,0 – 1,2 литра

дробный прием жидкости в объеме 1,5 литров

физиологическое заполнение мочевого пузыря до появления позывов на мочеиспускание

заполнение мочевого пузыря путем вливания физиологического раствора через уретру

311. Чем может грозить тугое наполнение мочевого пузыря с целью подготовки к УЗ исследованию у пациентов с аденомой простаты:

обострением вялотекущего пиелонефрита

разрывом мочевого пузыря

острой задержкой мочи

ничем не грозит

312. Анатомически выделяют следующие отделы мочевого пузыря:

дно, тело, боковые стенки

дно, тело, основание, шейка

тело, основание, боковые стенки, верхушка

дно, тело, шейка, верхушка

313. Наиболее развитым в мочевом пузыре является:

слизистый слой

подслизистый слой

мышечный слой

все слои развиты одинаково

314. Наиболее отчетливо на эхограммах мочевого пузыря визуализируются:

передняя стенка

боковые стенки

задняя стенка

устья мочеточников

шейка мочевого пузыря

315. Вам предстоит эхографически оценить выброс мочи из устьев мочеточника. В каком отделе мочевого пузыря Вы будете наблюдать это явление с наибольшей вероятностью:

ближе к задней стенке, под углом 45 – 60

ближе к передней стенке, под углом 45 - 60

ближе к задней стенке, под углом 90 - 110

ближе к боковым стенкам, под углом 45 - 60

316. При выpаженном остром воспалении мочевого пузыря на эхограмме наиболее вероятно выявление:

неровность внутpенней поверхности пузыря с уплотнением стенок

неровность внутpенней поверхности, асимметрию мочевого пузыря с утолщением стенок

кистовидное расширение устья мочеточника и его выпячивание

мелкодисперсной взвеси в полости неизмененного мочевого пузыря

317. На эхограммах дивертикул мочевого пузыря выявляется в виде:

асимметричного выпячивания стенки, лишенное внутренних структур

мешотчатого выпячивания одной из стенок мочевого пузыря,  лишенное внутренних структур

кистовидного расширения устья мочеточника и его выпячивание в полость мочевого пузыря

ячеистый анэхогенной структуры, деформирующей одну из стенок мочевого пузыря

318. Принципиальное различие между дивертикулом и псевдодивертикулом мочевого пузыря заключается:

в месте расположения

в размере образования

в строении стенок образования

в характере включений в просвете образования

в степени опорожнения образования после мочеиспускания

319. Стенка псевдодивертикула состоит из:

слизистого, подслизистого, мышечного слоев

подслизистого, мышечного, серозного слоев

мышечного и серозного слоев

слизистого и подслизистого слоев

320. Уретероцеле на эхограммах представляет собой:

асимметричное выпячивание стенки мочевого пузыря

мешотчатое выпячивание стенки мочевого пузыря

кистовидное расширение мочеточника в просвет мочевого пузыря

эхоплотное пристеночное образование мочевого пузыря

321. У здоровых мужчин семенные пузырьки имеют вид:

гипоэхогенных овальных структур с четкими границами, расположенных между основанием мочевого пузыря и передней стенкой прямой кишки

гиперэхогенных образований, расположенных в боковых долях железы

гипоэхогенных образований расположенных в промежуточной зоне железы

образований неправильной формы, неоднородной эхоструктуры, с нечеткими, неровными контурами

322. У здоровых мужчин максимальный поперечный размер предстательной железы не превышает:

2,5 см

3,5 см

4,2 см

5,0 см

323. У здоровых мужчин капсула предстательной железы имеет вид:

гиперэхогенной полоски шириной 1 мм

гипоэхогенной полоски шириной 1 мм

гиперэхогенной полоски шириной 2-3 мм

двухконтурного образования шириной 2-3 мм

324. У здорового мужчины объем предстательной железы:

больше 50 (куб.см)

больше 30 (куб.см)

не превышает 40 (куб.см)

не превышает 20 (куб.см)

325. Толщина семенных пузырьков в норме:

3,5 см

1,0 - 1,5 см

1,5 - 2,0 см

2,0 - 3,0 см

326. Какая эпителиальная зона простаты является источником аденомы:

центральная

периферическая

промежуточная

все зоны

327. В большинстве случаев рак предстательной железы развивается вследствие метаплазии клеток:

центральных зон

периферических зон

промежуточной зоны

семявыносящих протоков

328. При хроническом простатите предстательная железа:

увеличена в размерах, эхогенность ее понижена, частично исчезают внутренние структуры

обычных размеров, контуры неровные четкие, эхогенность повышена за счет увеличения количества внутренних структур

увеличена в размерах, капсула утолщена, эхоструктура неоднородная, эхогенность понижена

увеличена в размерах, контуры нечеткие неровные, эхоструктура неоднородная, целостность капсулы нарушена

329. При аденоме форма предстательной железы:

полулунная

овальная

округлая

неправильная

330. Обызвествление капсулы предстательной железы наиболее характерно для:

аденомы предстательной железы

рака предстательной железы

хронического простатита

туберкулеза предстательной железы

331. Наиболее ранним признаком рака предстательной железы является:

очаговое изменение эхоструктуры

изменение формы простаты

нарушение целостности капсулы

деформация контура железы

332. Гипоэхогенные очаги без четких контуров, расположенные в одной из боковых долей предстательной железы наиболее характерны для:

аденомы предстательной железы

рака предстательной железы

хронического простатита

абсцесса предстательной железы

333. Нарушение целостности капсулы предстательной железы является признаком:

абсцесса предстательной железы

хронического простатита

аденомы предстательной железы

рака предстательной железы

334. У пациента 47 лет при ультразвуковом исследовании органов малого таза: предстательная железа не увеличена и имеет конусовидную форму, на фоне мелкогранулярной паренхимы средней эхоплотности визуализируются зоны повышенной эхогенности с мелкими гипоэхогенными включениями. Капсула железы сохpанена. Данные изменения можно тpактовать как:

хронический простатит

аденому предстательной железы

абсцесс предстательной железы

рак предстательной железы

335. У мужчины 62 лет при ультразвуковом исследовании органов малого таза: предстательная железа увеличена в размерах и имеет шаровидную форму, капсула железы не прослеживается в области прилегания органа к стенке прямой кишки. Данные изменения можно тpактовать как:

абсцесс предстательной железы

аденому предстательной железы

рак предстательной железы

хронический простатит

336. Сглаживание границ между предстательной железой и соседними органами наблюдается при:

аденоме предстательной железы

раке предстательной железы

хроническом простатите

остром простатите

337. Аденома предстательной железы при ультразвуковом сканировании выглядит как:

гиперэхогенное образование с четкими контурами, иногда дающее акустическую тень

гипоэхогенное образование с четкими контурами, расположенное в центре железы

гипоэхогенное образование с нечеткими контурами, расположенное в одной из боковых долей железы

гиперэхогенное образование с неоднородной эхоструктуры,  деформирующее контур железы

338. Прогоностически благоприятным признаком выявляемым при динамическом ультразвуковом наблюдении в процессе лечения острого простатита является:

уменьшение гидрофильности железы и появление ее внутренних структур

определение единичных или множественных обызвествлений

увеличение гидрофильности железы с исчезновением ее внутренних структур

увеличение размеров и деформация контуров железы

339. При аденоме простаты капсула железы:

утолщена

уплотнена, с участками обызвествления

с нарушениями целостности

не изменена

340. Критерием, указывающим на отсутствие генерализации опухолевого процесса является:

локальное изменение акустической сопротивляемости

целостность капсулы

отсутствие деформации железы при увеличении ее размеров

отсутствие изменения формы и локализации семенных пузырьков

341. Наиболее информативным методом при подозрении на рак предстательной железы является:

сцинтиграфия

компьютерная томография

прицельная биопсия под контролем ультразвука

трансректальное ультразвуковое исследование

342. Изменение формы и локализации семенных пузырьков является признаком:

аденомы предстательной железы

абсцесса предстательной железы

рака предстательной железы

хронического простатита

343. Проекция нормально расположенного надпочечника соответствует уровню:

2-3 поясничного позвонка

9-10 грудного позвонка

11-12 грудного позвонка

1-2 поясничного позвонка

344. У новорожденного в структуре надпочечника преобладающим является

мозговое вещество

корковое вещество

эмбриональное корковое вещество

не отличают

345. Диастолический прогиб (парусение) передней створки митрального клапана и ограничение ее подвижности характерны для:

митрального стеноза

аортального стеноза

является нормой

проллапса митрального клапана

митральной недостаточности

346. О патологии надпочечника по УЗИ можно предполагать при увеличении его толщины:

более 2,5 см

более 1,5 см

более 1,8 см

более 1,0 см

347. Повышение содержания альдостерона в плазме крови характерно для

синдрома Иценко-Кушинга:

альдостеромы

болезни Иценко-Кушинга

феохромоцитома

348. Наиболее часто аденокарциномы надпочечников метастазируют в:

лимфатические узлы средостения

парааортальные лимфоузлы

селезенку

лимфатические узлы малого таза

349. При увеличении размеров феохромоцитомы более 8-10 см, она может выявляться:

кзади от почки

латерально от почки

медиально и сверху полюса почки

спереди от почки

350. Феохромобластома является:

злокачественной

доброкачественной

как злокачественной, так и доброкачественной

доброкачественной, с тенденцией к озлокачествлению

351. При кровоизлиянии в надпочечник у новорожденных гематомы представляют собой:

эхопозитивное образование с неровными контурами

эхонегативное образование с неровными контурами

эхонегативное образование с четкими ровными контурами

эхопозитивное образование с ровными контурами

352. Длина неизмененного надпочечника не превышает:

1, 5-2,0 см

2,0-2,5 см

2,5-3,0 см

3,0-3,5 см

353. Для точной локализации объемного процесса в надпочечниках необходима четкая визуализация:

верхнего полюса с выявлением границы между ним и патологическим процессом

латерального края почки

медиального края почки

сосудистой ножки почки

354. УЗ картина доброкачественной опухоли надпочечника:

орган имеет округлую форму, контуры ровные, четкие, структура однородная

орган имеет округлую форму, контуры неровные, нечеткие, структура неоднородная выявляется слияние опухоли с окружающими органами

размеры органа увеличены при сохранении характерной для каждого надпочечника формы, структура однородная

чаще орган не увеличен, лоцируется анэхогенное образование с четкими, ровными контурами

355. УЗ картина злокачественной опухоли надпочечника:

орган имеет округлую форму, контуры ровные, четкие, структура однородная

орган имеет округлую форму, контуры неровные, нечеткие, структура неоднородная, выявляется слияние опухоли с окружающими органами

размеры органа увеличены при сохранении характерной для каждого надпочечника формы, структура однородная

чаще орган не увеличен, лоцируется анэхогенное образование с четкими, ровными контурами

356. УЗ картина надпочечника при болезни Иценко-Кушинга:

орган имеет округлую форму, контуры ровные, четкие, структура однородная

орган имеет округлую форму, контуры неровные, нечеткие, структура неоднородная выявляется слияние опухоли с окружающими тканями

размеры органа увеличены при сохранении характерной для каждого надпочечника формы, структура однородная

чаще орган не увеличен, лоцируется анэхогенное образование с четкими, ровными контурами

357. УЗ картина кисты надпочечника:

орган имеет округлую форму, контуры ровные, четкие, структура однородная

орган имеет округлую форму, контуры неровные, нечеткие, структура неоднородная, выявляется слияние опухоли с окружающими органами

размеры органа увеличены при сохраненной характерной для каждого надпочечника формы, структура однородная

чаще орган не увеличен, лоцируется анэхогенное образование с четкими, ровными контурами

358. Больная 35 лет с жалобами на оволосение лица и ожирение, сонливость и слабость, нарушение менструального цикла после перенесенного ОРВИ. Уровень 17-ОКС, 170КТ повышен. При УЗИ надпочечники расположены обычно, диффузно увеличены, с сохpанением хаpактеpной для каждого из них фоpмы, контуpы четкие, pовные, стpуктуpа одноpодная. Наиболее веpоятен диагноз:

феохромоцитома

метастазы в надпочечник

гиперплазия надпочечников

опухоль надополчечников

359. Больной 50 лет с жалобами на увеличение грудных желез, прекращением роста волос на лице, снижение потенции, слабость, головные боли, увеличение массы тела. Уровень 17-ОКС и 17-КТ значительно повышен. При УЗИ у верхнего полюса правой почки опpеделяется окpуглое гипоэхогенное обpазование диаметpом до 3.5 см неодноpодной стpуктуpы. Веpоятный диагноз:

феохромоцитома

метастазы в надподчечник

гиперплазия надпочечников

опухоль надпочечника

360. УЗ картина неизмененной аорты:

округлое, анэхогенное образование, просвет полностью однороден, без дополнительных включений, пульсация синхронна с сердечными сокращениями и прослеживается на всем протяжении

округлое, анэхогенное образование, просвет полностью однороден, без дополнительных включений, пульсация синхронна с дыхательными сокращениями и прослеживается на всем протяжении

округлое, анэхогенное образование, просвет умеренно неоднороден, без дополнительных включений, пульсация синхронна с сердечными сокращениями и прослеживается на всем протяжении

округлое, анэхогенное образование, просвет полностью однороден, в нем визуализируются дополнительных включений, пульсация синхронна с сердечными сокращениями и прослеживается на всем протяжении

361. У больных с гипертрофической кардиомиопатией со стенозом выносящего тракта левого желудочка при допплеровском исследовании кровотока выявляют в выносящем тракте левого желудочка:

уменьшение скорости потока

увеличение скорости потока

аортальную регургитацию

362. О наличие аневризмы брюшной части аорты свидетельствуетувеличение диаметра аорты свыше:

1,5 см

2,0 см

2,5 см

3,0 см

363. УЗ картина веренообразной аневризмы брюшной части аорты:

при поперечном сканировании аневризматическое расширение имеет вид полостного образования округлой формы, при продольном - принимает форму овала

при поперечном сканировании аневризматическое расширение имеет вид полостного образования овальной формы, при продольном - принимает форму круга

при поперечном сканировании аневризматическое расширение имеет вид полостного образования округлой формы, при продольном - характеризуется увеличением аорты в размерах за счет какой-либо одной ее стенки

при продольном и поперечном сканировании – характеризуется увеличением аорты в размерах за счет какой-либо одной ее стенки

364. УЗ картина мешковидной аневризмы брюшной части аорты:

при поперечном сканировании аневризматическое расширение имеет вид полостного образования округлой формы, при продольном - принимает форму овала

при поперечном сканировании аневризматическое расширение имеет вид полостного образования овальной формы, при продольном - принимает форму круга

при поперечном сканировании аневризматическое расширение имеет вид полостного образования округлой формы, при продольном - характеризуется увеличением аорты в размерах за счет какой-либо одной ее стенки

при продольном и поперечном сканировании – характеризуется увеличением аорты в размерах за счет какой-либо одной ее стенки

365. Пульсация аневризматического расширения выражена:

сильнее, чем неизмененной аорты

слабее, чем неизмененной аорты

не отличается

пульсация не отмечается

366. УЗ картина тромботических масс в просвете аневризматического расширения:

гомогенные, гипоэхогенные

гомогенные, гиперэхогенные

гетерогенные, гипоэхогенные

гетерогенные, гиперэхогенные

367. УЗ признаки расслоения аневризмы брюшной части аорты:

при поперечном сканировании лоцируется патологическое соустье между аортой и нижней полой веной

визуализируется дефект в участке стенки аневризматического мешка, утолщенная до 5 мм париетальная брюшина, имеет место гематома с неровными, расплывчатыми контурами на стороне разрыва

наличие двойного контура в просвете аневризмы, отслоившаяся стенка совершает колебательные движения, синхронные с пульсацией

выявление гиперэхогенных стенок сосуда, внутренние контуры которых неровные за счет наличия атеросклеротических бляшек, пульсация отсутствует в месте непроходимого участка сосуда

368. УЗ признаки атеросклеротической окклюзии брюшной части аорты:

при поперечном сканировании лоцируется патологическое соустье между аортой и нижней полой веной

визуализируется дефект в участке стенки аневризматического мешка, утолщенная до 5 мм париетальная брюшина, имеет место гематома с неровными, расплывчатыми контурами на стороне разрыва

наличие двойного контура в просвете аневризмы, отслоившаяся стенка совершает колебательные движения, синхронные с пульсацией

выявление гиперэхогенных стенок сосуда, внутренние контуры которых неровные за счет наличия атеросклеротических бляшек, пульсация отсутствует в месте непроходимого участка сосуда

369. Синдром абдоминальной ишемии, обусловленный стенозом чревного ствола, включает:

болевой синдром и дисфункцию органов брюшной полости

болевой синдром и похудение

болевой синдром, дисфункцию органов брюшной полости и похудение

дисфункцию органов брюшной полости и похудение

370. Назовите непарные висцеральные ветви брюшной части аорты, которые визуализируются при УЗИ:

чревный ствол, верхняя брыжеечная и нижняя брыжеечная артерии

почечные артерии

верхняя брыжеечная и нижняя брыжеечная артерии

чревный ствол и почечные артерии

371. Почечные артерии отходят от аорты на уровне:

L1-L2

L2-L3

L3-L4

L4-L5

372. В норме диаметр почечной артерии в устье равен:

меньше 2 мм

2-5 мм

5-7 мм

больше 7 мм

373. В норме диаметр почечной артерии в воротах почки равен:

меньше 2 мм

2-3 мм

3-4 мм

больше 5 мм

374. В норме диаметр верхней брыжеечной артерии равен:

меньше 3 мм

3-5 мм

5-7 мм

7-8 мм

375. Почечные вены расположены:

над артериями

под артериями

на одном уровне, параллельно

индивидуально

376. На вазоренальный генез злокачественной гипертензии указывает стойкое повышение диастолического давления свыше:

80-90 мм рт. ст.

90-100 мм рт. ст.

100-110 мм рт. ст.

выше 110 мм рт. ст.

377. Назовите осложнения после реконструктивных операций на сосудах:

стенозы сосудистых анастомозов и ложная аневризма

стенозы сосудистых анастомозов и тромбоз протезов

ложная аневризма и тромбоз протезов

стенозы сосудистых анастомозов и ложная аневризма, тромбоз протезов

378. УЗ картина нижней полой вены:

анэхогенное образование, округлой формы, с четкими ровными контурами, изменяет диаметр и конфигурацию в зависимости от дыхательного цикла

анэхогенное образование, овальной формы, с четкими ровными контурами, изменяет диаметр и конфигурацию в зависимости от дыхательного цикла

анэхогенное образование, овальной формы, с четкими ровными контурами, изменяет диаметр и конфигурацию в зависимости от сердечного цикла

анэхогенное образование, округлой формы, с нечеткими неровными контурами, изменяет диаметр и конфигурацию в зависимости от дыхательного цикла

379. Диаметр вены измеряют между:

передней и задней стенками, при спокойном дыхании, в момент полного раскрытия просвета

боковыми стенками, при спокойном дыхании, в момент полного раскрытия просвета

передней и задней стенками, при выполнении пробы Вальсальвы, в момент полного раскрытия просвета

передней и задней стенками, при выполнении пробы Вальсальвы, в момент минимального раскрытия просвета

380. Наиболее наиболее часто тромбоз нижней полой вены наблюдается при первичных раках:

правого надпочечника и почки

поджелудочной железы

печени

желчного пузыря

381. Основным ориентиром при УЗИ органов малого таза является:

наполненный мочевой пузырь

кости и мышцы малого таза

матка яичники и влагалище

сосуды малого таза

382. Одним из признаков наступившей овуляции считается:

появление свободной жидкости в позадиматочном пространстве

определение созревшего фолликула диаметром более 10 мм

утолщение эндометрия

уменьшение размеров матки

383. Hаиболее точным показателем размера эмбриона для определения срока беременности 1-ом триместре является:

копчико-теменной размер или размеры плодного яйца

размеры матки

бипариетальный диаметр головы

длина бедренной кости

384. Ранняя трансабдоминальная диагностика маточной беременности при УЗИ возможна:

с 5-6 недели

с 6-8 недели

с 9-10 недели

с 10-11 недели

385. При УЗИ эмбрион выявляется с:

6-7 недели

8-9 недели

9-10 недели

10-11 недели

386. Признаками неразвивающейся беременности являются:

отсутствие эмбриона, небольшие размеры плодного яйца, утолщение стенок плодного яйца

наличие жидкостного содержимого в полости матки

нормальные размеры матки

наличие кисты желтого тела

387. Достоверными УЗ признаками внематочной беременности являются:

наличие прогрессирующего роста плодного яйца в трубе и определение гипоэхогенного образования в центре матки

определение свободной жидкости в полости малого таза

определение лютеиновых кист яичников

увеличение размеров матки

388. Hаиболее достоверными показателями используемыми при фетометрии являются:

бипариетальный размер головки, окружность живота, длина бедренной кости

бипариетальный размер головки, размер плечевой кости, окружность живота

бипариетальный размер головки, диаметр грудной клетки, размер плечевой кости

длина бедренной кости, длина плечевой кости, толщина плаценты

389. Основным УЗ критерием внутриутробной гибели плода является:

отсутствие сердечной деятельности плода

отсутствие дыхательной активности плода

изменение структуры мозга плода

390. Гидроцефалия характеризуется:

избыточным наполнением ликвором желудочков мозга

отсутствием головного мозга

уменьшением отношения окружности головы к окружности головки к окружности живота

шарообразная форма головки плода

391. Энцефалоцеле характеризуется:

грыжевидным выпячиванием через дефект какой-либо части черепа

наличием гипоэхогенных кистозных образований находящихся вблизи головки плода

обнаружением сосудистых образований исходящих из мозговой ткани вне полости черепа

микроцефалией

392. Симметричная форма синдрома задержки развития плода характеризуется:

равномерным уменьшением его размеров

снижением отношения бедренной кости к окружности живота

увеличением толщины плаценты

многоводием

393. Ассиметричная форма задержки развития плода характеризуется:

снижением массы плода

уменьшением окружности живота

многоводием

увеличением толщины плаценты

5 повышением диастолического компонента кровотока плода

394. Предлежание плаценты при УЗИ характеризуется:

наличием плацентарной ткани в области внутреннего зева

расширением внутреннего зева

уменьшением расстояния между задней стенкой матки и головкой плода

прикреплением плаценты близко к внутреннему зеву

395. Эхографическим критериям преждевременной отслойки плаценты является:

наличие эхонегативного пространства между стенкой маткии плацентой

утолщение плаценты

преждевременное созревание плаценты

наличие "черных дыр" в плаценте

396. Толщина нормально созревшей плаценты в сроки 35-36 недель соответствует приблизительно:

35 мм

25 мм

30 мм

40 мм

397. В случае стеноза митрального отверстия при допплеровском исследовании трансмитрального кровотока выявляют:

уменьшение скорости кровотока

поток митральной регургитации

увеличение скорости потока

нарушение диастолической функции

398. Дилатация нижней полой вены и отсутствие ее реакции на вдох в присутствии жидкости в полости перикарда может быть признаком:

жидкости в полостиперикарда

тампонады сердца

констриктивного перикардита

399. Длина тела матки с генитальным инфантилизмом меньше:

50 мм

100 мм

85 мм

75 мм

5 65 мм

400. Hормальные продольные размеры яичников не превышают:

40 мм

45 мм

50 мм

55 мм

401. Миома матки характеризуется:

полиморфизмом уз-картины с увеличением размеров матки, изменением ее контуров и асимметриейтолщины ее стенок

наличием кистозных образований в толще миометрия

смещением тела матки

изменениями в яичниках

402.1-ая стадия рака шейки матки локализуется:

в области шейки матки.

за пределами внутреннего маточного зева.

при этом определяются метастатически измененные лимфатические узлы по ходу общих и наружных подвздошных сосудов

при этом определяются метастатически измененные лимфатические узлы в парааортальной клетчатке

403. При 2-ой стадии рака шейки матки определяют:

распространение опухоли за пределами внутреннего маточного зева

локализацию опухоли в области шейки матки

метастатические измененные лимфатические узлы в параметральнй клетчатке

пиелоэктазию и расширение мочеточников

404. Первая стадия рака эндометрия:

не визуализируется

опухоль ограничена телом матки, региональные метастазы не определяются

определяется как опухоль, распространившаяся за пределы внутреннего маточного зева

определяется как опухолевый процесс с ближайшими метастазами

405. Вторая стадия рака эндометрия:

не визуализируется

определяется как опухоль, распространившаяся за пределы внутреннего маточного зева, регионарные метастазы не определяются

определяется как опухоль, проросшая весь миометрий до серозной оболочки

определяется как опухолевый процесс с ближайшими метастазами

406.Опухоли яичников в УЗ-изображении чаще всего определяются:

как солидно-кистозные образования увеличенных яичников

как множественные кистозные образования яичников

как солидно-кистозные образования не увеличенных яичников

как процессы изменяющие размеры яичников и сопровождающиеся определением жидкостного содержимого в полости малого таза

407. Основным диагностическим критерием рецидива злокачественной опухоли в малом тазу при УЗ-исследовании является:

выявление дополнительного объемного образования в малом тазу

выявление жидкости в полости малого таза

выявление деформации мочевого пузыря

утолщение стенок мочевого пузыря

408. Дивертикул мочевого пузыря эхографически выявляется:

как интимно соединенная с мочевым пузырем кистозная полость

как уменьшение размеров органа

как неравномерное утолщение его стенок

как наличие конкрементов в полости мочевого пузыря

409. УЗД эндометриоза эффективна при:

локализации патологического процесса в теле матки, яичниках и ретроцервикальной области

локализации патологического процесса вне полости малого таза

использовании трансвагинального датчика

наличии жидкости в дугласовом пространстве

410. Особенностью УЗ картины эндометриоза яичников является:

кистозные образования с неоднородным содержимым, плотной капсулой

однородные кистозные образования с тонкой капсулой

наличие жидкости в полости малого таза

появление спаек в полости малого таза

411. Рапространенный ретроцервикальный эндометриоз определяется как:

образование средней эхогенности с неровными контурами и мелкоячеистой структурой

образование солидной структуры

образование кистозной структуры

как жидкость в полости малого таза

412. Ретенционные образования придатков матки при УЗД характеризуются:

небольшими размерами, четкими контурами с отсутствием внутренних эхоструктур

большими размерами, нечеткими контурами

неоднородностью внутренней структуры

четкими округлыми образованиями

четкими округлыми образованиями с перифокальными изменениями

413. Воспалительные заболевания придатков матки в УЗД характеризуются:

увеличением размеров яичников с изменением их структуры

появлением кистозных образований с жидкостным содержимым

увеличением размеров матки

обнаружением жидкости в полости малого таза

414. УЗИ маточных труб возможно:

при наличии в них содержимого

всегда

при асците

при их опухолевом поражении

415. Склерокистоз яичников в УЗ-изображении характеризуется:

увеличением размеров яичников, наличием округлых кистозных образований с утолщенными стенками

уменьшением размеров и кистозным перерождением яичников

определением 1 или 2-х фолликулярных кист значительного размера

замещением паренхимы яичников стромальной тканью

416. УЗ признаками подозрительными на злокачественность процессов в матке в пост климактерическом периоде являются:

увеличение размеров матки и яичников

уменьшение размеров матки и яичников

гипоэхогенная структура миометрия

расширение полости матки, наличие в ней воздуха

417. Исследование сердца обычно начинают:

из правой парастернальной области

из левой парастернальной области

из верхушечной области

из надгрудинной области

418. В парастернальном продольном сечении ближе всего к датчику располагается:

верхушка сердца

передняя стенка правого желудочка

створки митрального клапана

419. В норме аортальный клапан имеет:

три полулуния

два полулуния

одно полулуние

420. Клапан легочной артерии лоцируется из:

верхушечной позиции

парастернальной поперечной позиции на уровне папилярных мышц

парастернальной поперечной позиции на уровне аорты

421. Митральный клапан лоцируется из:

парастернального продольного сечения

парастернального поперечного сечения на уровне МК

верхушечного сечения

верхушечного продольного сечения

эпигастрального сечения

422. Импульсный допплер позволяет оценить:

направление кровотока в заданном объеме

характер кровотока

максимальную скорость кровотока

423. Для исследования аортального кровотока применяют:

верхушечное 5-ти камерное сечение

парастернальное поперечное сечение на уровне аорты

верхушечное 4-х камерное сечение

424. Исследование кровотока в области легочного ствола проводится из:

верхушечного 4-х камерного сечения

парастернального продольного сечения

парастернального поперечного сечения на уровне аорты

425. Оценка сократительной способности ЛЖ в М-режиме проводится с помощью:

формулы Тейхольца

планиметрическим методом

методом Симпсона

426. При эхокардиографической оценке митрального стеноза актуально:

площадь митрального отверстия

морфологические изменения МК

тромбы в левом предсердии

легочная гипертензия

427. Для аортального стеноза важно оценить:

степень ГЛЖ

диастолическую функцию ЛЖ

максимальный и средний градиент между ЛЖ и Ао

полость ПЖ

428. Патогномоничным признаком аортальной недостаточности в М-режиме является:

однонаправленное движение створок МК

диастолическое дрожание передней створки МК

снижение скорости раннего диастолического прикрытия передней створки МК

429. Прямым признаком аортальной недостаточности является:

обнаружение Ао регургитатации в Д-режиме

дилатация полости ЛЖ

ГЛЖ

430. Эхокардиографическая диагностика ИБС основана на:

выявлении локальных нарушений подвижности стенок

расширении полостей сердца

выявлении клапанных регургитаций

431. При диффузном мышечном поражении сердца имеет место:

снижение общей сократительной способности (снижение EF)

дилатация ЛЖ

относительная недостаточность МК

432. Показатель фракции выброса при дилатационной кардиомиопатии равен:

70%

50%

60%

менее 50%

более 50%

433. Размер полости левого желудочка в конце диастолы при дилатационной кардиомиопатии составляет:

55-56 мм

более 56 мм

30-35 мм

40-45 мм

434. Эхокардиографическими признаками дилатационной кардиомиопатии являются:

дилатация всех камер сердца

диффузное нарушение сократимости

увеличение расстояния от пика е-точки максимального диастолического открытия до межжелудочковой перегородки

наличие митральной и трикуспидальной регургитации

верно все перечисленное

435. Толщина стенок левого желудочка при гипертрофии небольшой степени составляет:

10-12 мм

12-14 мм

14-16 мм

16-20 мм

более 20 мм

436. При эхокардиографии толщина стенки правого желудочка, измеренная в конце диастолы у здорового человека, составляет:

до 5 мм

до 10 мм

до 2 мм

до 12 мм

437. Скорость систолического потока в выносящем тракте левого желудочка при гипетрофческой кардиомиопатии с обструкцией выносящего тракта левого желудочка изменяется следующим образом:

не изменяется

увеличивается

уменьшается

не изменяется или уменьшается

438. Умеренный субаортальный стеноз диагностируют при эхокардиографическом исслепдовании по пиковому градиенту давления между аортой и левым желудочком в систолу, равному:

5-10 мм рт.ст.

15-30 мм рт. ст.

10-50 мм рт.ст.

более 50 мм рт.ст.

439. Оптимальной позицией для оценки состояния створок аортального клапана при эхокардиографическом исследовании является:

парастернальная позиция - короткая ось на уровне конца створок митрального клапана

парастернальная позиция - короткая ось на уровне корня аорты

парастернальная позиция - короткая ось на уровне конца папиллярных мышц

апикальная пятикамерная позиция

апикальная двухкамерная позиция

440. Оптимальной позицией для оценки состояния створок клапана легочной артерии при эхокардиографическом исследовании является:

парастернальная позиция - короткая ось на уровне конца створок митрального клапана

парастернальная позиция - короткая ось на уровне корня аорты

парастернальная позиция - короткая ось на уровне конца папиллярных мышц

апикальная пятикамерная позиция

апикальная двухкамерная позиция

441. Оптимальной позицией для оценки состояния ствола левой и правой коронарных артерий при эхокардиографическом исследовании является:

парастернальная позиция - короткая ось на уровне конца створок митрального клапана

парастернальная позиция - короткая ось на уровне корня аорты

парастернальная позиция - короткая ось на уровне конца папиллярных мышц

апикальная пятикамерная позиция

апикальная двухкамерная позиция

442. Кровоток в выносящем тракте правого желудочка при допплеровском эхокардиографическом иследовании оценивают в следующей стандартной позиции:

парастернальная позиция - короткая ось на уровне конца створок митрального клапана

парастернальная позиция - короткая ось на уровне корня аорты

парастернальная позиция - короткая осьна уровне конца папиллярных мышц

апикальная пятикамерная позиция

апикальная двухкамерная позиция

443. Состояние межпредсердной перегородки оценивают при эхокардиографическом исследовании в следующей стандартной позиции:

парастернальная позиция - короткая ось на уровне корня аорты

апикальная четырехкамерная позиция

субкостальная четырехкамерная позиция

верны все варианты

444. Струю легочной регургитации при допплеровском эхокардиографическом исследовании в следующей стандартной позиции:

в правом желудочке

в правом предсердии

в выносящем тракте левого желудочка

в выносящем тракте правого желудочка

в левом предсердии

445. Для оптимальной визуализации и оценки состояния диастолического трансмитрального кровотока при эхокардиографическом исследовании используетсяследующая стандартная позиция:

парастернальная позиция - короткая ось на уровне корня аорты

супрастернальная короткая ось

апикальная четырехкамерная

парастернальная длинная ось левого желудочка

парастернальная короткая ось левого желудочка на уровне конца папиллярных мышц

446. Струю аортальной регургитации при эхокардиографическом исследовании оценивают, установив контрольный объем в следующей точке:

в правом желудочке

в правом предсердии

в выносящем тракте левого желудочка

в выносящем тракте правого желудочка

в левом предсердии

447. Состояние нижней полой вены оценивают при эхокардиографическом исследовании в следующей стандартной позиции:

парастернальная позиция - короткая ось на уровне корня аорты

супрастернальная короткая ось

апикальная четырехкамерная

парастернальная длинная ось левого желудочка

субкостальная

448. Сократительную способность миокарда левого желудочка при эхокардиографическом исследовании можно оценить в следующих позициях:

парастернальная позиция - короткая ось на уровне конца створок митрального клапана

парастернальная позиция - короткая ось на уровне папиллярных мышц

апикальная четырехкамерная

апикальная двухкамерная

верны все варианты

449. В норме передне-задний размер короткой оси левого желудочка в систолу уменьшается на:

на 10% и менее

на 20%

на 15%

на 30% и более

450. Для аневризмы левого желудочка характерно при эхокардиографическом исследовании нарушение локальной сократимости в виде:

гипокинезии

акинезии

дискинезии

451. При акинезии миокарда выявляют следующий вариант движения стенок леого желудочка:

отсутствие сокращения

движение навстречу друг другу

систолическое выбухание

452. Форма движения передней створки митрального клапана при исследовании в М - модальном режиме имеет следующий вид:

W-образный

V-образный

М-образный

Форму плато

453. Для стеноза митрального клапана характерно:

наличие спаек по комиссурам

ограничение подвижности створок

однонапраленное движение створок

уменьшение площади митрального отверстия

верны все варианты

454. Площадь митрального отверстия в норме составляет:

6 см²

5-2 см²

4-6 см²

0 см²

Менее 1,0 см²

455. Площадь митрального отверстия при выраженном митральном стенозе составляет:

1- 1,5 см²

более 2,0 см²

6- 2,0 см²

менее 0,8 см²

0,8-1,0 см²

456. Причиной митральной регургитации могут стать:

пролапс митрального клапана

ишемическая болезнь сердца

ревматизм

инфекционный эндокардит

верны все варианты

457. Причиной аортальной регургитации могут явиться:

двухстворчатый аортальный клапан

аневризма восходящего отдела аорты

ревматизм

инфекционный эндокардит

верны все варианты

458. Аневризма восходящего отдела аорты с отслойкой интимы сопровождается:

аортальной регургитацией

аортальным стенозом

митральной регургитацией

митральным стенозом

трикуспидальной регургитацией

459. Причиной трикуспиальной регургитации могут явиться:

легочная гипертензия

инфаркт правого желудочка

электрод в полости правого желудочка

аномалия Эбштейна

верны все варианты

460. Систолическое давление в легочной артерии может быть измерено как:

диастолический градиент давления между легочной артерией и правым желудочком плюс давление в правом предсердии

систолический градиент давления между левым предсердием и левым желудочком

систолический градиент давления между правым предсердием и правым желудочком плюс давление в правом предсердии

диастолический градиент давления между левым предсердием и левым желудочком

диастолический градиент давления между правым предсердием и правым желудочком

461. При исследовании в режиме цветного допплеровского сканирования поток митральной регургитации принято картировать следующим цветом:

красно-желтым, турбулентным

желто-синим, турбулентным

красным

синим

462. При исследовании в режиме цветного допплеровского сканирования поток легочной регургитации принято картировать следующим цветом (парастернальная позиция, короткая ось):

красно-желтым, турбулентным

желто-синим, турбулентным

красным

синим

463. При дефекте межпредсердной перегородки в М- и В- модальном режиме выявляют:

дилатацию левых отделов сердца

дилатацию правых отделов сердца

гипертрофия межжелудочковой перегородки

аневризма левого желудочка

464. Дефект межпредсердной перегородки встречается наиболее часто:

в области нижней трети

в области средней трети

в области верхней трети

465. Показанием к проведению трансэзофагиальной эхокардиографии является подозрение на:

тромбоз ушка левого предсердия

инфекционный эндокардит

миксому

дефект межпредсердной перегородки

верны все варианты

466. Наличие изолированных дилатаций правого желудочка без патологического сброса слева направо и при наличии желудочковой тахикардии в анамнезе может быть признаком:

аритмогенной дисплазии правого желудочка

дефекта межжелудочковой перегородки

аномалии эбштейна

дефекта межпредсердной перегородки

467. У взрослых наиболее часто встречается следующий порок сердца:

одностворчатый аортальный клапан

общее предсердие

двухстворчатый аортальный клапан

транспозиция магистральных сосудов